TRABAJOS POR EJECUTAR

Plaza de cobro

“San Martín Texmelucan”

KM 96+743.50

Autopista México – Puebla

municipio de San Martín Texmelucan, edo. de Puebla

ÍNDICE DE CONTENIDO.

| I.- | INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………….. | 2 |
| --- | --- | --- |
| II.- | FACTORES GEOGRÁFICOS Y AMBIENTALES………………………………………….. II. 1 Clima II. 2 Geología II .3 Topografía. | 2 |
| III.- | PROYECTO ARQUITECTONICO. …………………………………………………………... DISEÑO DE LA PLAZA DE COBRO. III.1.- Diseño Arquitectónico de la Zona de Cobro: III.2.- Sistema Constructivo de la Zona de Cobro. III.3.- Sistema Constructivo de las cabinas. III.4.- Sistema de Peaje de la Zona de Cobro. III.5.- Sistema de Video de la Zona de Cobro. | 3 |
| IV.- | PROYECTO ARQUITECTONICO. ………………………………………………………….. DISEÑO ARQUITECTONICO DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN. IV.1.- Descripción de elementos que conforman el Edificio de Administración. IV.2.- Sistema Constructivo. Edificio de Administración. IV.3.- Descripción de acabados. Edificio de Administración. | 8 |
| V.- | PROYECTO ARQUITECTONICO. …………………………………………………………... DISEÑO ARQUITECTONICO DE EDIFICIO DE SERVICIOS. V.1.- Descripción de elementos que conforman el Edificio de Servicios. V.2.- Sistema Constructivo. Edificio de Servicios. V.3.- Descripción de acabados. Edificio de Servicios. | 15 |
| VI.- | PROYECTO ARQUITECTONICO. ………………………………………………………… # DISEÑO ARQUITECTONICO DE EDIFICIO DE VIGILANCIA MILITAR. VI.1.- Descripción de elementos que conforman el Edificio de Vigilancia Militar. VI.2.- Sistema Constructivo. Edificio de Vigilancia Militar. VI.3.- Descripción de acabados. Edificio de Vigilancia Militar. | 17 |
| VII.- | PROYECTO ARQUITECTONICO. ………………………………………………………… DISEÑO ARQUITECTONICO CUARTO DE MAQUINAS. VII. 1.- Descripción de elementos del Cuarto Máquinas. VII.2.- Sistema Constructivo. Cuarto de Máquinas. VII.3.- Descripción de acabados. Cuarto de Máquinas. | 19 |
| VIII.- | PROYECTO ARQUITECTONICO. ………………………………………………………… DISEÑO ARQUITECTONICO EDIFICIO POLICÍA FEDERAL. VIII.1.- Descripción de elementos del Edificio Policía Federal. VIII.2.- Sistema Constructivo. Edificio Policía Federal. VIII.3.- Descripción de acabados. Edificio Policía Federal. | 21 |
| IX.- | PROYECTO ESTRUCTURAL. ……………………………………………………………… | 26 |
| X.- | PROYECTO GEOMETRICO. ………………………………………………………………… | 26 |
| XI.- | PROYECTO DE SEÑALAMIENTO. ………………………………………………………… | 27 |
| XII.- | PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. ………………………………………. | 28 |
| XIII.- | PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS. ………… | 28 |
| XIV.- | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ……………………………………. | 29 |
| XV.- | SISTEMA DE DETECTORES DE HUMOS. ………………………………………………... | 29 |
| XVI.- | PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO. ………………………………………………... | 30 |
| XVII.- | PROYECTO DE VOZ Y DATOS. ……………………………………………………………. | 31 |
| XVIII.- | PROYECTO DE INTERFON Y CHAPA ELECTRICA. …………………………………… | 32 |
| XIX.- | PROYECTO DE SISTEMA DE SONIDO. …………………………………………………... | 33 |
| XX.- | PROYECTO DE SISTEMA DE C.C.T.V. VIGILANCIA. …………………………………... | 33 |
| XXI.- | PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESOS. ……………………….. | 34 |
| XXII.- | INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN Y ESCALERILLA. ………………………… | 34 |
| XXIII.- | PROYECTO DE INSTALACION DE CORREO NEUMATICO. ………………………….. | 35 |
| XXIV.- | HELIPUERTO |  |

ANEXO 1: CROQUIS DE LOCALIZACIÓN. ………………..…………………………………………………….....36

ANEXO 2: TABLAS DE AREAS. ………………………………………………………...……………….…………43

# I.-INTRODUCCIÓN:

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y BANOBRAS, S.N.C., Institución fiduciaria, ofrecen el mejoramiento del sistema carretero mexicano, para brindar servicios seguros y funcionales, a los usuarios que utilizan está vía de comunicación terrestre.

La siguiente memoria tiene por objeto presentar una descripción detallada del proyecto de la  Plaza de Cobro "San Martín Texmelucan".

La Plaza de Cobro “San Martin” se ubica en el Estado de Puebla, en el  km 96+743.50 de la autopista México – Puebla. A 2 km al oriente de la población de Santa María Moyotzingo, en el municipio de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla.

El proyecto consiste en la reubicación de los componentes que conforman la  Plaza de Cobro “San Martín”; la cual constará de una Zona de Cobro con un total veintinueve carriles. Dentro de esta misma zona se ubicará el edificio de administración, así como, el cuarto de máquinas y un módulo de vigilancia con sanitario.

El área de edificios y servicios que se ubica a un costado de la zona de cobro se conformará de los siguientes elementos: edificio de servicios para reposo de los empleados, edificio de vigilancia militar y cuarto ITS.

A un costado de la zona de cobro, justo al frente del área de edificios y servicios, con dirección hacia Puebla se ubicará el edificio de la policía federal.

Además también contará con paso a cubierto que articulará los espacios de la Plaza de Cobro, plaza cívica con asta bandera y cuatro estacionamientos, de estos tres tendrán capacidad para treinta vehículos y el  estacionamiento restante dispondrá de espacio para veinte vehículos.

Por lo tanto, para efectuar el control y realizar el cobro del peaje a los usuarios de la Autopista México-Puebla, se determina la necesidad de edificar el proyecto Plaza de Cobro "San Martín Texmelucan", el cual se describirá en la siguiente memoria.

# II.- FACTORES GEOGRÁFICOS Y AMBIENTALES:

II. 1  Clima:

El proyecto Plaza de Cobro San Martín Texmelucan está a 2260 metros de altitud y el clima predominante es templado subhúmedo.

La temperatura media anual es de 15.6°C.

La temperatura mínima promedio es de 8.2°C y la máxima de 31°C.

Las lluvias se presentan durante el verano en los meses de junio a septiembre, la precipitación media del estado es de 900 mm anuales.

II. 2  Geología:

El sitio de estudio pertenece a la provincia del Eje Neovolcánico y a su vez a la Subprovincia de Lagos y Volcanes de Anáhuac. En esta última quedan comprendidas las ciudades de Puebla, Toluca, Pachuca, Tlaxcala, Cuernavaca y México.

La subprovincia se extiende de poniente a oriente, desde unos 35 km al occidente de Toluca, México, hasta Quimixtlán, Puebla. Consta de sierras volcánicas o grandes aparatos individuales que alternan con amplias llanuras formadas, en su mayoría, por vasos lacustres. De oeste a este se encuentran en sucesión las cuencas de Toluca, México, Puebla y Oriental.

La geología estructural en la región de estudio indica que la Faja Volcánica Mexicana o Eje Neovolcánico, se formó en una zona de fallas de tensión de orientación norte-sur y noroeste-sureste y noreste-suroeste, que dieron lugar a grandes fosas tectónicas y aparatos volcánicos.

En esta región se presentan rasgos de grandes estructuras de dislocación, que han cortado el territorio poblano en varios cientos de kilómetros. Los principales volcanes que la entidad comparte con los estados vecinos son estratovolcanes de grandes dimensiones, como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, y la Malinche.

II .3  Topografía:

Se realizaron estudios y trabajos de campo de planimetría y altimetría para obtener niveles, secciones, perfiles para realizar finalmente un proyecto de plataformas para la Plaza de Cobro y así tener resuelto los drenajes, bombeos y pendientes.

# III.-PROYECTO ARQUITECTONICO:

DISEÑO DE LA PLAZA DE COBRO.

La propuesta se basa en el desarrollo de una modernización contemplando una Zona de Cobro lineal y perpendicular al sentido de la carretera con un número máximo de carriles que permita el ancho total del derecho de vía alojando 29 carriles de cobro sobre la línea actual de casetas. De estos, 27 carriles contarán con un ancho por carril de 3.50 m, mientras que los dos carriles restantes que se contemplan se ubicarán en cada extremo, contarán con un ancho por carril de 5.00 m para exceso de dimensiones, el cual es adecuado para que circulen vehículos y camiones.

Se considera el Suministro, Instalación, Conexión y Puesta en marcha del equipo de peaje y telepeaje a instalar en la Plaza de Cobro

Se considera los dos primeros carriles de cada lado de tipo exprés IAVE el cual está confinado desde el inicio del diamante de la zona de incorporación  para vehículos que puedan circular a mayor velocidad por la Zona de Cobro gracias a lectoras de tarjeta que dan la apertura de barreras automáticas a distancia.

Los carriles centrales se están considerando de tipo bidireccional para que cuando se cargue el tráfico en un sentido se puedan abrir todos los carriles necesarios y así atender la demanda vehicular sin entorpecer el flujo del tráfico.

La modernización de la zona de cobro se contempla desde la zona de los edificios existentes sobre el mismo eje  de la zona de cobro actual por lo cual esta propuesta implica la demolición de los edificios, cuartos de máquinas y estacionamientos actuales. Esto ayuda a que se tenga un mayor número de carriles bidireccionales.

En la Zona de Cobro se ubica el Edificio de Administración, que se encuentra conectado al paso de gato de la cubierta y se encuentra articulado  al área de Edificios de Servicios por medio del paso a cubierto.

El área de edificios y servicios se ubicará a un costado para tener la mejor orientación que permita la supervisión visual a la Zona de Cobro. Estos se proponen dentro de la ampliación del nuevo derecho de vía adquirido, lo cual permite que se construyan todas estas áreas por etapas esto sin afectar la a operación de la Zona de Cobro, edificios e instalaciones actuales.

Consultar: Anexo 1. PLANO No.1  PLANTA   DE CONJUNTO SAN MARTIN,

Anexo 2: TABLA DE ÁREAS.

El área destinada para el edificio de la Policía Federal, se ubicará en la zona sur del conjunto, a un costado de la Zona de Cobro con dirección hacia Puebla.

En lo que se refiere a las áreas exteriores, se contemplan áreas de jardín, plaza cívica, paso a cubierto, módulo de vigilancia con sanitario y tres estacionamientos para el servicio de los trabajadores.

En lo que concierne  a la plaza cívica esta se conforma de una explanada circular de piedra bola de río, en donde se encuentran elementos como: placa conmemorativa, asta bandera y un espacio escultórico, el cual evoca el ondeo de la bandera. Ese es un sitio enmarcado por un talud rodeado por áreas verdes, el cual causará un agradable remate visual a los usuarios que transitan por la autopista.

Se diseñó un paso a cubierto que articula la Zona de Cobro con el área de edificios y servicios, cuartos de máquinas así como estacionamientos. Tiene un ancho de calzada de 1.45 m sobre firme de concreto armado de 10 cm de espesor, armado con malla electro soldada 6X6-6/6 y con acabado de concreto lavado.

Se encuentra estructurado por columnas de concreto armado acabado martelinado de 25 cm de diámetro a cada 6.50 metros. La cubierta es de lámina Pintro acanalada calibre 22 con una altura de 2.50 m.

A un costado de la Zona de Cobro encontramos el módulo de vigilancia con sanitario con área de 9.14 m2. Se caracteriza por tener al frente un gran ventanal que permite la visión hacia la Zona de Cobro y a la autopista, con el fin de brindar protección y seguridad al inmueble, cuenta con un sanitario independiente para uso exclusivo del personal.

El sistema constructivo se compone de losas de concreto armado, muros de carga de block hueco, losa de cimentación y contratrabes de concreto armado.  El piso y zoclo serán de loseta de cerámica en módulos de 20 x 20 cm para piso y de 10 x 20cm para zoclo.

Los muros interiores y los muros exteriores, así como en el plafón,  los acabados tendrán aplanado de  mortero cemento-arena con textura en caracoleado fino y acabado final de pintura vinílica. El zoclo en muros exteriores estará remetido 1.5 cm de cemento pulido con acabado de pintura esmalte.

La cancelería será de aluminio anodizado natural con vidrio transparente esmerilado de 4 mm. En la ventana principal de vigilancia el tipo de  vidrio será filtrasol de 6 mm de espesor. Las puertas de los sanitarios se conforman por bastidores tubulares Prolamsa de 1 1/4"x1 1/4" calibre 14,  con lámina lisa negra calibre 18 y chapa tipo Phillips o similar.

Consultar: Anexo 1. PLANO No.2  PLANTA Y CORTES SANITARIO/ VIGILANCIA,

Anexo 2: TABLA DE ÁREAS.

Finalmente, el área para estacionamiento para el servicio de los trabajadores de los edificios que conforman la Plaza de Cobro se dividió en cuatro zonas, considerando la ampliación de cajones en los estacionamientos actuales.

- El Estacionamiento 1 de empleados se ubicará dirección hacia México, a un costado de la Zona de Cobro y de la plaza cívica, así como, articulado por el paso a cubierto. Tendrá una capacidad para treinta vehículos en un área aproximada de  856.40 m².

- El Estacionamiento 2 de empleados se ubicará cerca del edificio de la policía federal y el área destinada para edificios y servicios, con dirección hacia Puebla. Tendrá una capacidad para treinta vehículos en un área aproximada de  825.10 m².

- El Estacionamiento 3 de empleados se ubicará dirección hacia México, a un costado de la Zona de Cobro. Tendrá una capacidad para veinte vehículos en un área aproximada de 697.40 m².

- El Estacionamiento 4 de empleados se ubicará dirección hacia Puebla, a un costado del Edificio de la Policía Federal. Tendrá una capacidad para treinta vehículos en un área aproximada de 835.60 m².

III.1.- Diseño Arquitectónico  de la Zona de Cobro Principal:

El conjunto arquitectónico Plaza de cobro “San Martín Texmelucan” se conforma de una Zona de Cobro principal, en área aproximada de 24,150 m².  Esta Zona de Cobro se integra en total por  veintinueve  carriles de los cuales:

Los veintitrés carriles centrales cuentan con un ancho por carril de 3.50 m, funcionan de forma bidireccional  hacia México y hacia Puebla.

Dos de los carriles ubicados a los costados de la Zona de Cobro, cuentan con un sobre ancho de 1.50 m, destinados para vehículos con exceso de dimensiones, funcionan de forma unidireccional, uno con dirección hacia Puebla y el otro con dirección hacia México.

Finalmente los cuatro carriles restantes son de tipo exprés con un ancho por carril de 3.50 m y funcionan de forma unidireccional, dos con dirección hacia México y los otros dos con dirección hacia Puebla.

En virtud de la afluencia vehicular, la Zona de Cobro contará con veintisiete cabinas dobles, de estas cabinas diez cuentan con escaleras que conducen a la galería técnica, distribuidas en dieciocho isletas de las veintiocho isletas en las que los usuarios de la autopista México – Puebla deben detenerse a fin de realizar el pago de su cuota a cambio de un comprobante oficial.

Los carriles están diseñados con 3.5 m de ancho y canalizan al aforo vehicular, tienen acabado rallado de concreto hidráulico, hecho en obra. Se cuenta con dos carriles para vehículos de grandes dimensiones, con área adicional dando un total de 5.00 metros de ancho.

La llegada a los carriles está provista de vibradores de concreto para obligar al conductor a disminuir la velocidad. Están calculados para  soportar movimientos bruscos así como cargas concentradas en puntos determinados.

Las isletas se encuentran elevadas a 20 centímetros de las losas de rodamiento. Son elementos de concreto armado con acabado lavado, diseñados para resistir los impactos laterales de las llantas vehiculares y proteger las cabinas de cobro y personal de la caseta.

Sobre la isleta están dispuestos los equipos de peaje, además se localizan sobre ellas las cabinas de cobro, según el funcionamiento del carril.

Los espolones cumplen la función de salvaguardar a los vehículos y los elementos de la Zona de Cobro los cuales estarán pintados con líneas reflejantes que sirven para que el conductor los pueda detectar a distancia, están hechos a base de concreto armado .Se tienen tres tipos de espolón, los cuales  se encuentran en los extremos de cada  isleta. Para brindar mayor  protección a cabinas y estructura de Zona de Cobro.

En lo que se refiere a las cabinas de cobro dobles albergando a dos operadores, su finalidad es recaudar el dinero correspondiente al uso de la autopista, pago que se realiza por el lado izquierdo del conductor; cuentan con un par de  ventanas y puertas, para atender a los usuarios y se encuentran equipadas con instalaciones especiales como son una consola con caja registradora para llevar el control del dinero, así como el número y tipo de vehículos.

Cada cabina  doble cuenta con un dimensionamiento de  5.22 m de largo por 1.425  m de ancho conformando así una superficie aproximada de 7.45 m²

Cabe mencionar que en el interior de las cabinas se localiza la consola con un registro que se comunica con los registros de isleta y se conecta a la galería técnica, encargada de trasladar la información de las cabinas de cobro hasta el edificio de administración.

Todos los elementos mencionados anteriormente se encuentran protegidos por una cubierta exterior con sección elíptica  soportada  por  catorce pares de columnas, ubicadas  en el interior de las cabinas cada dos pares de columnas.

La cubierta exterior está compuesta de dos subdivisiones, la primera con una superficie de 1483.20 m²., con un dimensionamiento aproximado de 72.00 m de largo por 20.60 m de ancho y ocho pares  de columnas. La segunda subdivisión contará con una superficie rectangular de 1,486.40 m², con un dimensionamiento de  74.60 m de largo por 20.60  m de ancho y con seis pares de columnas.

En el interior, es decir integrado en la estructura de la cubierta, se encuentra el paso de gato, con una altura de 1.80 metros, fabricado  a base de perfil tubular y piso de lámina antiderrapante IMSA calibre 18, cuyo  fin es darle mantenimiento a la señalización (semáforos), luminarias y equipos de la cubierta de la Zona de  Cobro.

Consultar: Anexo 1. PLANO No.3   PLANTA  ARQUITECTONICA ZONA DE COBRO

Anexo 2: TABLA DE ÁREAS.

III.2.- Sistema Constructivo  de la  Zona de Cobro.

La cubierta de la Zona de Cobro está estructurada a base de armaduras metálicas apoyadas sobre catorce pares de columnas metálicas HSS, con dimensión de 203x5/8" mm y acabado de pintura esmalte anticorrosivo alquidálico tipo Comex o similar en color negro, se aplicará primario anticorrosivo.

El recubrimiento en la parte superior de la cubierta es a base de lámina galvanizada tipo R-101,  calibre 24 Pintro y en la parte inferior el plafón y el faldón  se conforman de láminas moduladas de panel aluminizado, Alucobest, todo apoyado sobre montenes que se fijan sobre la estructura.

Estará soportada una cimentación de concreto armado a base de zapatas aisladas, contra trabes  y dados. La cimentación se conformará por siete pares de zapatas aisladas, que tendrán 3.00 m de ancho por 3.00 m de largo desplantadas a 2.50 m de profundidad respecto al nivel de rodamiento o  piso terminado (sobre la arena limosa o terraplén de tepetate).

Las losas de rodamiento, vibradores, isletas y espolones serán de concreto armado. En cuanto a las banquetas son de concreto con malla electro soldada acabado lavado. Algunos recubrimientos tendrán acabado con pintura de tránsito en colores reflejantes negro, blanco  y/o  amarillo.

III.3.- Sistema Constructivo  de la  Cabina.

Las cabinas de cobro se estructuran a base de perfiles con revestimientos de lámina de aluminio apoyados sobre vigas “IPR”, que a su vez tiene una transición de anclas ahogadas en el concreto  para fijación de la estructura metálica.

El acabado para el Soporte de la Techumbre y para el  Ducto Vertical conformado por  perfil "C" calibre número 10, será en pintura de esmalte, tipo Comex o similar, en color negro.

Para el resto del acabado en muros del interior de las Cabinas de Cobro, será de  Panel Art de MDF 6 mm a una cara, en módulos de 1.22 X 2.44 cm, tipo Rexcel y color Almendra. Mientras que el acabado exterior se conformará de Panel Aluminizado, en láminas de 0.50 x 0.40 m, en color Silver Metallic.

El tipo de piso es falso, tipo Besco o similar, en módulos de 61 x 61 x 2.8 cm sobre ajustadores metálicos a una altura de 20 cm, tipo  PLF61 o similar en color Beige Light; en cuanto al acabado en techos, se compone de  falso plafón de tabla roca con acabado final de pintura vinílica, Yeso Panamericano o similar y  con suspensión oculta.

La cubierta exterior está hecha con placas de Tablacemento Durock recubiertas con impermeabilizante Prefabricado de Poliéster de 4.5 mm de espesor aplicado por termo fusión.

El Zoclo exterior de cada cabina de cobro estará remetido 1.5 cm y tendrá una altura de 10 cm, conformado por marco perimetral con perfil "C" formado en frío de 152 x 63.5 mm, calibre número 10 y acabado final en pintura vinílica en color negro.

Las Puertas de cada cabina de cobro serán de  Aluminio Anodizado Natural, con Chapa de aluminio doble manija y contra con apertura eléctrica. Las Ventanas serán de  Aluminio Anodizado Natural, con vidrio trasparente de 6 mm de espesor inastillable y  película  3 m espejo, 2 " de espesor.

También se dispondrá de Escotillas de Mantenimiento con puerta de fierro tubular Prolamsa con rejilla Luver en una hoja de 60 cm de ancho, de 2" x 3" espesor, se aplicará primario anticorrosivo y pintura de esmalte en color Gris Claro S.M.A.

III.4.- Sistema  de Peaje de la Zona de Cobro.

La función del sistema de peaje es registrar el número y tipo de vehículos que pasan por la Zona de Cobro.

Los equipos del sistema de peaje se ubican en cada uno de los carriles; a continuación se enlista la disposición de los dispositivos que lo conforman:

A) Nivel del suelo:

1.- Multisensor de piso para conteo de ejes.

2.- Lazo magnético para presencia de metales.

B) En la isleta:

3.- Barrera Óptica. (Sensores de altura).

4.- Display tarifario. (Semáforo- display).

5.- Barrera de paso automática (para paso vehicular).

6.- Barrera manual. (Está ubicada al frente de los carriles para cierre del mismo)

7.- Gabinete técnico (que contiene registro de 70x40 cm)

8.- Semáforo de marquesina e indicador del tipo de cobro por carril.

(El semáforo de marquesina se localiza al frente del carril ubicado en la cubierta.)

9.- Cámara de vigilancia de carril. (VS –POS-VID) y (VS –POR-MOV).

10.- Lectora de tarjetas, para cobro de IAVE.

C) Dentro de la cabina de cobro:

11. Registro para cabina, gabinete de cobro el cual consta de: consola de carril, monitor, teclado, caja registradora e impresora de ticket todo sobre una mesa de trabajo.

III.5.- Sistema  de Video de la Zona de Cobro.

Para dar un respaldo de información en el sistema de cobro, se tiene un dispositivo de seguridad a base de cámaras de video. Por lo que se disponen dos cámaras de video por isleta  visualizando cada una hacia su respectivo carril.

# IV.-PROYECTO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ARQUITECTONICO DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.

El proyecto arquitectónico cuenta con un Edificio de Administración de sección semicircular, cuya superficie aproximada de cubierta de 447.00 m². El edificio estará conformado por dos niveles y planta baja, que se vincularán al paso de gato de la cubierta de la Zona de Cobro, por medio de la escalera principal que conduce al segundo nivel con acceso directo al paso de gato.

El Edificio Administrativo se ubicará a un costado y dentro de la Zona de Cobro, por el paso de gato se vinculará directamente a la cubierta. Edificio Administrativo estará delimitado por el Paso a Cubierto que articulará a la Zona de Cobro con el acceso principal del edificio y a éste con la Zona de Edificios y Servicios, dando protección a los trabajadores de las inclemencias del clima.

Su función consiste en controlar y vigilar todos los movimientos del personal de la Zona de Cobro, los ingresos que éstos recaudan, analizar y capturar el  aforo vehicular. Constituye el cerebro de la Plaza de Cobro. Este inmueble se divide en dos partes: zona de operación (llamada supervisión) y servicios generales.

Todos los modelos de equipos, mobiliario, acabados y demás accesorios descritos, pueden ser sustituidos por elementos similares, siempre que cumplan las características requeridas en los documentos de la presente Licitación.

Consultar: Anexo 1. PLANO No.4  PLANTAS  EDIFICIO DE ADMINISTRACION

Anexo 2: TABLA DE ÁREAS.

IV. 1.- Descripción de elementos que conforman el Edificio de Administración.

En resumen el Edificio de Administración funge como  área de operación, donde se tiene la función de constatar el correcto empleo de los sistemas para el cobro adecuado de las cuotas y verifica las discrepancias que se tenga en el cobro y lo registrado por los sistemas de peaje, por consiguiente, el acceso a esta zona es  restringido. Las áreas exteriores del inmueble existen banquetas y andadores que dan servicio a los empleados del edificio.

El Edificio Administrativo se conformará por: planta baja, primer nivel, segundo nivel y planta de azotea, articulados por medio de un módulo central de servicio donde se ubicará la escalera principal, el ducto de instalaciones y el monta cargas.

Planta Baja Edificio de Administración: En la parte central de la fachada principal del inmueble se encontrará el acceso principal que guiará a un pequeño vestíbulo donde se ubicará la escalera central que articulará a todos los niveles que conforman al Edificio Administrativo.

A la izquierda del módulo central y con acceso independiente se ubicarán el área de Tableros y UPS, área de Bodega, así como el Cuarto Hidroneumático.

A la derecha del módulo central  se ubicará  otro espacio que dará  servicio a los operarios y a los usuarios de la Plaza de Cobro es el área para Sanitario Hombres y Sanitario Mujeres; los cuales contarán con lavabos, muebles sanitarios:  W.C. y Mingitorios.

Finalmente en la fachada lateral derecha, se ubicará el acceso que conducirá por medio de una escalera de caracol a la esclusa en el segundo nivel del edificio.

Primer Nivel Edificio de Administración: Las escalera central conducirá  al pasillo que articulará las áreas que conforman al primer nivel del edificio. Por medio de ventanas dispuestas a lo largo del pasillo, se visualizará la Zona de Cobro.

A la izquierda se ubicará el cubículo para el Jefe de Mantenimiento, con área para un escritorio y una mesa de trabajo para cuatro personas.

Al fondo de la sección izquierda del edificio se encontrará la Cocina-Comedor, con espacio para preparado y consumo de alimentos. Contará con barra de preparado de alimentos, refrigerador y tres mesas para cuatro personas cada una.

A la derecha del módulo central se ubicará el área de Telemática con equipos Rack y Multimedia. El área  llamada telemática es el lugar  donde se dispone de racks o elementos que continuamente respaldan la información del aforo vehicular y de todas las operaciones de la caseta.

Al  final  del pasillo en esta sección se encuentra el área para Confinados y Video,  espacio donde  se realizan auditorías externas a fin de verificar los datos del aforo vehicular, con ayuda de varios monitores unidos a la red.

Este espacio también cuenta con área de  archivo, cuya finalidad es ofrecer un espacio donde se concentre toda la documentación relativa a las actividades de la Plaza de Cobro que han quedado en desuso.

Segundo Nivel Edificio de Administración: la escalera del módulo central de servicios conducirá al pasillo que articulará las áreas o espacios del segundo nivel que se conforma por una planta de sección semicircular.

A la izquierda del módulo central, al fondo del pasillo y articulado por medio de un pequeño vestíbulo, se ubicarán las áreas para los Sanitarios Hombres y los Sanitario Mujeres al servicio de los operarios de la Plaza de Cobro; los cuales contarán con lavabos, muebles sanitarios y un Cuarto de Aseo.

A un costado del área de Sanitarios y frente al área de Apoyo Secretarial se ubicará el Área de Oficina de Administración, espacio que contará con un escritorio para recibir a dos personas, mesa de trabajo para cuatro personas, sillón, así como,  área privada  de descanso con dormitorio y baño completo con  lavabo, W.C. y regadera.

Finalmente en la sección izquierda del edificio y a un costado de la Oficina de Administración, encontramos la Sala de Juntas con capacidad para diez personas.

A la derecha del módulo central, sobre el pasillo se ubicará el Archivo y la Bodega de Rollos, cuya finalidad es ofrecer un espacio donde se concentre toda la documentación relativa a las actividades de la Plaza de Cobro que han quedado en desuso.

Al final  del pasillo y con acceso independiente desde la planta baja por medio de la escalera de caracol que conduce a la Esclusa ubicada en el  segundo nivel, se encuentra el área de gestión de turno cuya tarea consiste en vigilar directamente la zona de cobro, a través de un gran ventanal, su propósito es verificar que los cobradores ingresen correctamente los pagos de las cuotas de acuerdo a las características específicas de los vehículos.

Cabe mencionar que el edificio cuenta con una puerta de tipo esclusa por la cual el personal autorizado, proveniente de las camionetas de valores, ingresa al edificio. Para comprobar la identidad del personal y tener mayor seguridad se implementará un sistema de video al exterior.

Puesto que en toda esta zona debe prevalecer la seguridad se ha contemplado un sanitario exclusivo y closet  para el área de gestión.

El área de gestión de turno, es el sitio en donde se realiza el conteo de las cuotas recaudadas,  registran los ingresos y se hace el corte de las operaciones a través de un sistema computarizado.

El superintendente traslada el dinero a una habitación contigua para posteriormente depositarlo en el área de caja fuerte para después continuar con sus labores de supervisión.

A un costado se tiene una bóveda de valores, la cual se utiliza para manejar un fondo para cambios.

A un costado del área de gestión de turno y frente al apoyo administrativo se encuentra el área de Pre liquidación, espacio donde  se realizan auditorías externas a fin de verificar los datos del aforo vehicular, con ayuda del área de video en  el cual se encuentran varios monitores unidos a la red.

El área de Pre liquidación, es el sitio en donde se realiza el conteo de las cuotas recaudadas y se hace el corte de las operaciones a través de un sistema computarizado. Una vez hecho lo anterior entregan el dinero al superintendente de operación, quien se encarga de registrar los ingresos en el área de gestión de turno.

El Área Secretarial y de Apoyo Administrativo se ubica a lo largo del pasillo central, su función es brindar atención a los trabajadores de la caseta principalmente, así como, eventualmente a los usuarios y proveedores. Se conforma por seis  módulos con escritorio para una secretaria, tres de estos módulos ubicados en la sección izquierda y los tres módulos restantes ubicados en  la sección derecha del edificio.

Entre el pasillo que articula el módulo de servicios central con el pasillo donde se encuentran los módulos de apoyo administrativo y secretarial, se encuentra un área de  Papelería donde se concentra el material necesario para la operación de la  Plaza de Cobro.

Finalmente frente al módulo de servicios central,  entre la Sala de Juntas y el área de Pre liquidación se encuentra el acceso principal al Paso de Gatos de la cubierta de la Zona de Cobro.

IV. 2.- Sistema Constructivo del Edificio de Administración.

Se estructura por medio de una losa de cimentación superficial, zapatas aisladas y contra trabes de  concreto armado sobre una plataforma compactada. La estructura está hecha a base de  armaduras de acero, trabes, largueros y columnas metálicas. Para la fachada se colocará panel aluminizado Alucobest, en color Silver Matallic, fijado a la estructura tubular.

Referente a las columnas están hechas a base de cuatro  placas de acero, se colarán cinco tipos de columnas de diferente dimensión, todas ellas recubiertas con  pintura anticorrosiva.

En la parte inferior de la columna se encuentra una placa base metálica cuya finalidad es unir el dado de cimentación con la columna, por medio de anclas y soldadura; evitando así movimientos diferenciales, adquiriendo rigidez y estabilidad.

La losa de azotea se encuentra conformada a base de lámina tipo losacero calibre 22, tipo Ternium 25 o similar, con una capa de compresión de concreto  (f'c=250 kg/cm2) y malla electro soldada 6X6-6/6  en toda el área.

El recubrimiento final de la losa de azotea se conforma de una alfombra impermeabilizante prefabricada de poliéster con espesor de 4.5 mm.

Los muros están hechos a base de block hueco tipo block-art de 15x20x40 cm con acabado rústico a una cara y asentado con mortero cemento-arena. Al interior del edificio de administración el acabado presente es de pasta acrílica o pintura vinílica, sobre muro de trablaroca o sobre aplanado de mezcla. En el área de sanitarios y baños presenta acabado en muros de loseta cerámica.

Los pisos tendrán acabados en loseta de cerámica sobre firme  de concreto, a excepción del área de telemática, confinado y video  donde se tendrá  piso falso modular, con el fin de dar paso a las instalaciones que pasan por el piso.

En cuanto al acabado en techos se tendrán diferentes tipos de plafón cuya función general será la de empotrar las lámparas, luminarias, así como ocultar las diversas instalaciones que se requieran.

A continuación se enumeran los tipos de plafón requeridos: falso plafón de tablaroca con suspensión oculta, plafón  modular de 61x61 cm y plafón de fibrocemento.

Todas las cancelerías del edificio de administración serán de aluminio anodizado natural con cristal claro inastillable de 6mm de espesor, en ventana corrediza se colocarán jaladeras con pasador.

Las puertas del Acceso Principal, Sala de Juntas y la de acceso a Paso de Gato serán de aluminio anodizado natural, con chapa de aluminio color natural doble manija, tipo Phillips o similar.

Las puertas de acceso a Escalera, área de Caja Fuerte y Gestión de Turno se conformarán de bastidores de fierro con perfil de PTR, forradas con lámina negra calibre 12. Mientras que la puerta de la Bóveda se conformará por bastidores de fierro perfil tubular Prolamsa calibre 14, forrada con lámina negra calibre 12.

Para la puerta del Cuarto Hidroneumático (ubicado en la planta baja), las puertas de la  Bodega, Tableros y UPS, Ducto y Acceso a Azotea, Cuarto de Aseo, Limpieza y Calentador serán de fierro tubular Prolamsa con rejilla Luver.

En los Sanitarios Hombres, Sanitarios Mujeres, Jefe de Mantenimiento, Cocina-Comedor, Video, Telemática, Vestíbulo, Archivo, Bodega de Rollos, Pre liquidaciones, Administración y Dormitorio, las puertas se conformarán de  bastidores de madera de pino de 1 1/4"x11/4", forradas con triplay de caobilla de 6 mm de espesor, acabado en barniz natural semimate y chapa tipo Pomo, tipo Yale o similar, con bota seguro y llave.

Escalera Principal: escalera que vinculará a todos las áreas del Edificio Administrativo,  desde la Galería Técnica a la azotea, se estructurará por medio de placas  C=3/8", sobre trabe tipo canal "C" de 8", con soldadura perimetral a  placa metálica de 5x5 cm con espesor de 3/16" ahogada en concreto y anclada a armado.

Los escalones se conformarán por  concreto armado con acabado de loseta de cerámica 30x30 cm tipo Interceramic Metalic o similar, en  color Aluminum. El pasamanos se encontrará forjado con tubo mecánico cédula número 30 de 1-1/2" de diámetro, así como, postes y divisiones de forjado con tubo mecánico cédula número 30 de 1" de diámetro.

Escalera Caracol: escalera que vinculará desde la planta baja por medio de un acceso independiente ubicado en la fachada lateral derecha del edificio a la Esclusa ubicada en el segundo nivel, donde se  ubicará el área de Gestión de Turno.

Los escalones se conformarán por láminas antiderrapantes calibre 14 y fijada a placa de acero por medio de remaches, soldada al poste tubular de solera de 2"x1/4”.

Escalera Marina: escalera de acceso a la azotea, se ubicará en el segundo nivel, dentro del área del módulo de servicios de la escalera principal.

Los escalones se forjarán con tubo mecánico cédula número 30 de 1-1/2" de diámetro, con pasamanos forjado con tubo mecánico cédula número 30 de 1-1/2" de diámetro. El anclaje de la escalera será con placa metálica de 10x10 cm, con espesor de 1/4" anclada a muro con cuatro pernos y taquetes expansibles ó soldada a perfil PTR refuerzo en interior de muro de tabla cemento.

IV.3.- Descripción de acabados.  Edificio de Administración.

- P I S O S: Los pisos del Edificio Administrativo tendrán acabado de Loseta Cerámica de 30 x 30 cm, tipo Interceramic Metallic o similar,  sobre firme de concreto, en  módulos de 4 piezas a hueso con junta de 1 cm.

Para el área de Sanitarios Hombres y Sanitarios Mujeres el acabado en piso será de Loseta Cerámica de 20x20 cm, tipo Porcelanite, Universal, color Almendra y con junta a hueso.  En el área de Regadera de los baños, será de Loseta Cerámica, tipo Porcelanite Karisma o similar, color Perla, sobre firme de cemento.

A excepción del área de Telemática, Confinado y Video, que dispondrán de Piso Falso Modular tipo Besco, con el fin de dar paso a las instalaciones que pasan por el piso, su presentación es en módulos de 61x61 cm  y una altura de 20 cm con ajustadores metálicos.

Para las áreas donde se encuentran: el Ducto de Instalaciones, Montacargas, Bodega, UPS, Tableros y el Cuarto Hidroneumático. El piso será de cemento con acabado pulido, hecho en obra.

Mientras que, para el andador y las escaleras de acceso será  de concreto pero con acabado escobillado, hecho en obra. Finalmente para el Jardín interior será de Loseta Cerámica de  40x40 cm, tipo Interceramic, Romagna o similar, en color Azul.

- TECHOS: Se colocará un entortado para dar pendientes, con acabado de  impermeabilizante prefabricado de poliéster con espesor de 4.5 mm, tipo Fester, en color Terracota.

También se colocará en el Área de Sanitarios, Dormitorio, Cuarto de Aseo y Área de Pre liquidación, Domos de 60x60 cm., de Aluminio Natural y Acrílico cristal de Línea, tipo Resistol, con ventilación y malla de mosquitero.

- MUROS: Los Muros Interiores del Edificio de Administración  tendrán aplanado Mortero Cemento-Arena, con  Textura Caracoleado Fino y  en Muros de Tabla roca tendrán acabado único en pasta texturizada caracoleada y acabado final en pintura vinílica tipo Comex, Vinimex o similar, color Blanco Ostión S.M.A. o similar. Para el acabado en los nichos será del mismo tipo, solo que el color de la pintura vinílica cambiará por  Amarillo Napolitano S.M.A.

Para las áreas de Sanitarios Hombres, Sanitarios Mujeres y  de Cocineta-Comedor el acabado en muros será de Loseta de Cerámica de 20x20cm,  tipo Porcelanite, modelo Universal, en color Blanco y con junta a hueso.

En el Área de la Bóveda se dispondrá de un Módulo de Seguridad 50 x 7.5 x 255 cm, con acabado en Lambrin Metálico, Cestek Dimeyco, Nivel Seguridad 4, en color Gris Perla.

Los muros exteriores presentan dos tipos de acabado diferente en muros:

En el primer tipo el aplanado en muros será de mortero cemento-arena con textura caracoleado fino y acabado final en pintura vinílica, tipo Comex, Vinimex o similar, en color Blanco Antiguo.

El segundo tipo de acabado presente en muros exteriores del edificio es de Panel Aluminizado en láminas de 2.115 x 0.90 m, tipo Alucobest, en color Silver Metallic.

- PLAFONES: La  función del plafón  es la de empotrar las luminarias, lámparas, así como, ocultar diversas instalaciones. Para el área de Circulación, Cocina-Comedor y Jefe de Mantenimiento se  utilizará Falso Plafón  tipo modular de 61 x 61 cm, tipo Acustone, Fisurado, en color Blanco y con suspensión visible.

Por otra parte, en la Recepción, Circulación, Video, Archivo, Cubículo Administrador, Apoyo Secretarial y Administrativo, Cocina-Comedor, CL. de Rollos, Sanitarios, Confinado, Telemática, Entrega de Valores, Baño, Encargado de Turno, Dormitorio y Jefe de Mantenimiento se aplicará Falso Plafón de Tabla roca Yeso Panamericano, tipo Sheet Rock, con suspensión oculta y acabado de pintura vinílica color Blanco.

Para el área de la Bóveda se dispondrá de Módulo de Seguridad en plafón de 30 x 7.5 cm., Cestek Dimeyco, con nivel seguridad 4, en color Gris Perla.

En la Bodega, Cuarto de UPS y Tableros, Cuarto Hidroneumático, Ducto, Esclusa, Montacargas y Calentador,  el acabado en plafones será Aparente.

Cabe mencionar que en las áreas de Sanitarios y  Baños, se aplicará Plafón Falso de Fibrocemento tipo Durock, con acabado en pintura esmalte color Blanco semimate y  con suspensión oculta.

Finalmente  para el Plafón y el Faldón exterior del Edificio de Administración  se conformará de Panel Aluminizado, Alucobest, color Silver Metallic, láminas para plafón de 1.50 x 0.785 m y en láminas para  faldón de 0.20 x 4.20 m.

- ZOCLOS: Para las áreas de Cocineta- Comedor, Archivo, Encargado de Turno, Caja-Fuerte, Administrador, Cuarto de Aseo, Bodega de Rollos, Pre liquidación, Sala de Juntas, Dormitorio, Vestíbulo, Papelería y Circulación, los zoclos serán de Loseta de Cerámica de 10x30cm, tipo Interceramic, Metallic, color Aluminum.

En los Sanitarios Hombres y en los Sanitaros Mujeres, Sanitario y Baño, los zoclos serán de Loseta Cerámica de 10X20cm, tipo Porcelanite, modelo Universal, color Almendra.

Finalmente para el exterior del Edificio de Administración el Zoclo será de Cemento Pulido y estará remetido 1.5 cm. Con acabado de  pintura esmalte, tipo Comex, color Negro semimate.

# V.-PROYECTO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ARQUITECTONICO DE EDIFICIO DE SERVICIOS.

Su función consiste en brindar resguardo y descanso al personal de la Zona de Cobro.

Está ubicado dentro del área de edificios y servicios, a un costado del  edificio de vigilancia militar, delimitado por un jardín talud y un paso a cubierto que articula a la zona de cobro con el acceso a este edificio, dando protección a los trabajadores de las inclemencias del clima.

Consultar: Anexo 1. PLANO No.5  PLANTA EDIFICIO DE SERVICIOS,

Anexo 2: TABLA DE ÁREAS.

V. 1.- Descripción de elementos que conforman el Edificio de Servicios.

El edificio está diseñado en forma rectangular, se conforma de cuatro secciones cada una con su propio acceso en una superficie aproximada de 328.74 m2.

El acceso que se ubica  a la derecha del edificio es para la primera  sección, se conforma por la bodega de aseo y la bodega para archivo muerto de tres años, a un costado de estas se encuentra la segunda sección destinada para el cuarto de usos múltiples, con capacidad para  sesenta personas, cuenta  con su propio baño con dos lavabos, un W.C y un mingitorio.

El acceso que se ubica  a la izquierda del edificio es para  la sección destinada para el almacén general. Por último el acceso central es para  la sección de uso exclusivo para el personal que labora en la zona de cobro. Esta sección se subdivide en: zona de estar para descanso del personal con capacidad para cuatro camas individuales, un espacio exclusivo de estar para descanso del administrador de la plaza con su propio baño que contará con lavabo, un W.C. y regadera.

Las áreas que dan servicio a los operarios en esta sección son las áreas de cocineta, comedor, lockers y baños. El  área destinada para servicio de comedor, tiene capacidad para dos mesas para cuatro personas cada una, ocho comensales en total.  En este lugar  se preparan, calientan y consumen  alimentos.

Otro espacio de servicio, son los baños para mujeres  y hombres, los cuales cuentan con lavabos, muebles sanitarios, regaderas  y área para lockers, esta área también cuenta con cuarto de aseo.

V. 2.- Sistema constructivo del Edificio de Servicios.

El Edificio de Servicios está estructurado por medio de columnas hechas a base de 3  placas de acero que conforman una sección de 25.60 x36.00cm, están recubiertas con  pintura anticorrosiva, color Verde 214, tipo Sylpyl.

En la parte inferior se encuentra un firme de concreto armado con malla electro soldada 6-6/6-6 y contra trabes. También se encuentra una placa base metálica cuya finalidad es unir el dado de la zapata  en la cimentación con la columna, utilizando anclas y soldadura. Además se tienen como trabes perfiles metálicos; castillos de concreto, dalas de cerramiento de concreto en vanos, muros no estructurales de tabla roca (cajillo) y  muros de block hueco de 12x20x40 cm.

La losa de azotea es compuesta, cuyos elementos son: Losa a base de Losacero Ternium 25  calibre 22  con capa de compresión de concreto y malla electro soldada 6x6-6/6  en toda el área.

El recubrimiento final está hecho a base de un impermeabilizante prefabricado de poliéster en rollo con espesor de 4.5 mm, tipo Morter-Plast, color terracota y aplicado con soplete. Dispuesto para dar mayor durabilidad a la construcción, ya que impide la filtración de  agua al interior del inmueble.

Todas las cancelarías del Edificio de Servicios son de aluminio anodizado natural y el tipo de vidrio es transparente de 6 mm de espesor, inastillable con película 3m. En ventanas abatibles se colocaran jaladeras con pasador.

En cuanto a las puertas del Edificio de Servicio  serán de lámina galvanizada con acabado de esmalte anticorrosivo y contramarco de lámina esmaltada Alfher. Las puertas principales de acceso al edificio tendrán cerradura tipo perilla lisa universal en el interior con llave en el exterior tipo Yale.

V.3.- Descripción de acabados.  Edificio de Servicios.

- PISOS: En el área de estar  para descanso del personal, cocina, lockers, bodega de aseo, archivo muerto, área de usos múltiples, baños en el área de descanso y en la circulación; los pisos presentan acabado en loseta de cerámica de 30x 30 cm, color Aluminum, tipo Interceramic, Metallic y con junta a hueso. Estas áreas cuentan con zoclo de 10 x 30 cm de loseta cerámica, tipo Interceramic Máxima o similar, sobre repellado de mezcla.

En las regaderas de los baños del área de descanso y en el baño del área de descanso del administrador de la plaza, los pisos tienen acabado de mosaico veneciano de 5x5 cm, tipo Kolorines. Por otra parte, el área del almacén general, circulación y banquetas exteriores el piso es de concreto hecho en obra, con escobillado y junta con volteador (piedras 150 x 183 cm.)

- TECHOS: En la parte superior de la cubierta se colocó un impermeabilizante prefabricado de Poliéster de  4.5 mm de espesor., tipo Morter-Plast.

- MUROS: En el interior del edificio los muros del área de usos múltiples, lockers, circulación, área de estar descanso del personal general y del administrador general, así como el área de la cocina comedor el acabado será de pasta acrílica texturizada caracoleada, tipo Corev.

En los baños de hombres y de mujeres del área de descanso, así como el baño del administrador y el sanitario ubicado en el cuarto de usos múltiples, cocina y cuarto de aseo  el acabado presente en muros es de mosaico Veneciano de  5 x 5 cm , tipo Kolorines. Mientras que en la bodega de aseo, área de archivo muerto y almacén general el acabado en muros será de pintura vinílica, tipo Comex.

Las columnas  son de acero y están recubiertas con  pintura anticorrosiva, tipo Sylpyl, 2001 Súper Sylas. Los muros exteriores laterales del Edificio de Servicios son de loseta cerámica de 30x30 cm, tipo Dantyle, 2001 Denver.

El muro bajo de la fachada frontal y el muro posterior del edificio estarán hechos a base de block de 15x20x40 cm, tipo Block Art, tipo rústico a una cara.

- PLAFONES: En las áreas de bodega de aseo, archivo muerto, área de usos múltiples, aseo, lockers, almacén general, así como, el faldón exterior del edificio presentan acabado sobre plafón de tabla cemento de pintura vinílica, tipo Comex, Vinimex. Para los baños de mujeres, baños hombres, baño privado del administrador y sanitario en usos múltiples, presentan acabado sobre plafón de pintura esmalte, tipo Comex, tipo Esmalte 100.

Mientras que en el área de la cocina, circulación o pasillo, áreas de descanso para el personal y  para el uso exclusivo del administrador, se aplicará un falso plafón, en módulos de 61 x 61 cm, tipo  Armstrong, Fissured, textura mediana y  con suspensión visible. El faldón exterior está hecho a base de panel de aluminio Alucobond, con 32 cm de radio, tipo Semi-Circular.

# VI.-PROYECTO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO DE VIGILANCIA MILITAR.

Está ubicado dentro del área de Edificios y Servicios, entre el Edificio de Servicios para el reposo de empleados y el edificio ITS, delimitado por un jardín talud y un paso a cubierto que articula la Zona de Cobro con el acceso del edificio, dando protección a los trabajadores de las inclemencias del clima. Su función consiste en brindar resguardo y descanso.

Consultar: Anexo 1. PLANO No.6  PLANTA EDIFICIO DE VIGILANCIA MILITAR,

Anexo 2: TABLA DE ÁREAS.

VI. 1.- Descripción de elementos que conforman el Edificio de  Vigilancia Militar.

El edificio está diseñado en forma rectangular, se conforma de  tres secciones cada una con su propio acceso en una superficie aproximada de 260.00m2.

Al costado derecho del edificio, frente al muro exterior (el cual funciona como banca), se ubica el acceso principal. El cual da paso al vestíbulo que distribuye hacia  las áreas de uso exclusivo para el personal de la Plaza de cobro.

A un costado de la puerta de acceso se encuentra la oficina principal este espacio cuenta con un escritorio para recibir a dos personas y su pequeña área para guarda.

En la parte posterior del edificio, a un costado del acceso principal, frente a la oficina y el vestíbulo, se ubicará el área de cocina- comedor,  este espacio está destinado para dar servicio al personal de brigada militar.

La cocina es el lugar donde se realizaran las siguientes actividades: preparar, calentar  y consumir  alimentos;  se compone de cocina con estufa, fregadero, refrigerador y un microondas.

También cuenta con área de comedor, cuya capacidad aproximada  es de 12 personas. Desde la cocina se puede entrar al patio de servicio  ubicado en la fachada posterior del edificio.

Frontal al acceso principal encontramos el área de  dormitorios, espacio de estar, destinado para  dar alojo al personal que vigila la plaza de cobro, con capacidad para siete literas y espacio para lockers. Esta área  se complementa con áreas para  armero, baños y vestidores.  Cuentan con lavabos, muebles sanitarios y regaderas articuladas por una banca que funciona como vestidor.

A un costado de la oficina, frente al comedor, encontramos la recámara  oficial, espacio exclusivo de estar con cama, closet y escritorio o mesa de trabajo. Además de que cuenta con baño completo con lavabo, W.C. y regadera.

El acceso de las dos secciones restantes del edificio se encuentra en la fachada posterior, a un costado de donde se ubica el patio de servicio. La primera  sección es la destinada para  la bodega.

La siguiente sección estará destinada para el área de vigilancia privada, que a su vez se subdivide  en  área de reporte, área de casilleros y  en área de descanso la cual cuenta con su propio baño completo con lavabo, W.C y regadera.

Finalmente el patio de servicio se ubicará en la fachada posterior, con acceso directo a la cocina-comedor. El patio de servicio contará con tanque de gas, lavadero, calentador de agua y espacio para depositar la basura proveniente del edificio.

VI. 2.- Sistema constructivo del Edificio de Vigilancia Militar.

El Edificio de Vigilancia Militar está estructurado por medio de columnas hechas a base de 3  placas de acero que conforman una sección de 25.60 x36.00 cm, están recubiertas con  pintura anticorrosiva, tipo Sylpyl.

En la parte inferior se encuentra un firme de concreto armado con malla electro soldada 6-6/6-6 y contra trabes. También se encuentra una placa base metálica cuya finalidad es unir el dado de la zapata  en la cimentación con la columna, utilizando anclas y soldadura. Además se tienen como trabes y largueros perfiles metálicos; los muros son de block hueco de 12x20x40 cm,

La losa de azotea es una cubierta compuesta cuyos elementos son: Losacero Ternium 25  calibre 22, capa de compresión de concreto y malla electro soldada 6x6-6/6  en toda el área.

El recubrimiento final está hecho a base de un impermeabilizante prefabricado de poliéster en rollo con espesor de 4.5 mm, tipo Morter-Plast, color terracota y aplicado con soplete. Dispuesto para dar mayor durabilidad a la construcción, ya que impide la filtración de  agua al interior del inmueble.

Todas las cancelarías del Edificio de Vigilancia Militar serán de aluminio anodizado natural, con vidrio es transparente de 6 mm de espesor, inastillable y película 3m. En ventanas abatibles se colocará jaladeras con pasador.

En cuanto a las puertas del edificio estas serán de lámina galvanizada con acabado de esmalte anticorrosivo y contramarco de lámina esmaltada Alfher.  La puerta de acceso a la oficina será de aluminio anodizado natural con cristal inastillable y contramarco de integral al cancel.

La puerta exterior del patio de servicio  será de lámina de acero calibre 16 y con blindaje calibre 12, acabado de  Laca Automotiva y contramarco de lámina galvanizada. Las puertas principales de acceso al edificio tendrán cerradura tipo perilla lisa universal con llave en el exterior tipo Yale A53PD o similar.

VI.3.- Descripción de acabados. Edificio de Vigilancia Militar.

- PISOS: En el área de descanso (dormitorios), recámara oficial, comedor, baños, vestíbulo, armero, y oficina, así como el área de vigilancia privada; los pisos presentan acabado en loseta de cerámica de 30x 30 cm, tipo Interceramic, Máxima y sobre firme de concreto.

En las regaderas el piso presenta acabado de mosaico Veneciano de 5x5 cm, tipo Kolorines. Finalmente en el área de bodega, como en el  patio y las banquetas el piso es de concreto escobillado hecho en obra.

- TECHOS: En la parte superior de la cubierta se colocó un impermeabilizante prefabricado de Poliéster de 4.5 mm de espesor., tipo Morter-Plast.

- MUROS: En el interior del edificio los muros del área de comedor, vestíbulo, circulación, dormitorios, recámara oficial, oficina, así como el área de vigilancia privada el acabado será de pasta acrílica texturizada caracoleada, tipo Corev.

En la cocina, baños y en el baño de la recámara oficial el acabado en muros y cenefas será de mosaico Veneciano de 5x5 cm, tipo  Kolorines. En el área de bodega, armero y guarda el acabado en muros es de pintura vinílica, tipo Comex.

Las columnas  son de acero y están recubiertas con  pintura anticorrosiva, tipo Sylpyl.

Los muros exteriores laterales del Edificio de vigilancia militar son de loseta cerámica en módulos de 30x30 cm, tipo Dantyle.

Los muros de la fachada frontal y el muro de la fachada posterior del edificio estarán hechos a base de block de 15x20x40 cm, tipo Block Art, rústico a una cara.  El faldón exterior está hecho a base de panel de aluminio Alucobond de 32 cm de radio, tipo Semi-Circular.

BL

- PLAFONES: En las áreas de vestíbulo, comedor, oficina, circulación, dormitorios, recámara  oficial, así como el área de vigilancia privada presentan acabado sobre plafón de tabla roca de pintura vinílica,  tipo Comex.

Mientras que en las áreas de vestíbulo, comedor, oficina, circulación, se aplicará un falso plafón, en módulos de 61 x 61 cm, tipo  Armstrong, Fissured, textura mediana y  con suspensión visible.

En los  baños del área de descanso y el baño de la recámara  oficial, se aplicará sobre plafón de tabla cemento  pintura de esmalte, tipo Comex. El plafón del área de bodega estará hecho a base de losacero.

El faldón exterior está hecho a base de paneles de aluminio Alucobond de 32 cm de radio, tipo Semi-Circular.

# VII.-PROYECTO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ARQUITECTONICO CUARTO DE MAQUINAS.

La zona asignada  a los Cuartos de Máquinas se ubica a un costado de la Zona de Cobro, delimitada por un paso a cubierto. Esta zona se conforma de un cuarto eléctrico con área para transformador, un cuarto hidroneumático y un patio para maniobras.

El sistema constructivo se basa en la utilización de losas de concreto armado, muros de carga, losa de cimentación y contratrabes de concreto armado.

VII. 1.- Descripción de elementos del Cuarto Máquinas.

A) Cuarto Eléctrico.

Desde este sitio se abastece a todas las instalaciones de la Plaza de Cobro de energía eléctrica. En el interior, se localiza el tablero general  de distribución y los tableros de control de la  plaza de cobro, también  se encuentra una planta de emergencia, la cual garantiza el suministro eléctrico en caso de falta de energía.

Por medio de una trinchera se traslada la energía a todas las cabinas con ayuda de registros eléctricos ubicados a un costado de la isleta.

Consultar: Anexo 1. PLANO No.7  PLANTA Y CORTES DE CUARTO ELECTRICO,

Anexo 2: TABLA DE ÁREAS.

B) Cuarto Hidroneumático.

Su función es realizar  el suministro de agua a todas las instalaciones de la Plaza de Cobro “San Martin”  (sanitarios, exteriores, riego, entre otros); a través de una cisterna con una capacidad de 29, 400 litros, dos bombas y un tanque hidroneumático.

Consultar: Anexo 1. PLANO No.8  PLANTA Y CORTES DE CUARTO HIDRONEUMATICO,

Anexo 2: TABLA DE ÁREAS.

VII.2.- Descripción del sistema constructivo del  cuarto de máquinas.

La cimentación está hecha a base de concreto armado y muros de carga de block hueco de cemento de 12x20x40cm. Con aplanado de mortero cemento arena acabado caracoleado fino., los cuales se estructuran por medio de castillos con una separación máxima de 3.5 m.

En cuanto al firme es de concreto armado con malla electro-soldada. En cambio, la losa de azotea es maciza de concreto armado recubierta con un impermeabilizante prefabricado.

El sistema constructivo se basa en la utilización de losas de concreto armado, muros de carga, losa de cimentación y contratrabes de concreto armado.

Las puertas del Cuarto Hidroneumático y la del Cuarto de Subestación Eléctrica se conforman de fierro tubular Prolamsa, con rejilla Luver en dos hojas de 90 cm de ancho y chapa tipo Phillips.

En el área de acometida eléctrica se conforma con malla ciclónica y bastidor tubular de fierro galvanizado de 2", con argollas para cadena y candado.

VII.3.- Descripción de acabados. Cuartos de máquinas.

- PISOS: Cemento pulido, acabado con pintura epóxica y hecho en obra color natural.

- TECHO: Tiene un entortado para dar pendientes con acabado impermeabilizante tipo Fester  o similar, prefabricado  de Poliéster en color Terracota de un espesor de 4.5 mm.

- MURO EXTERIOR: Aplanado de mortero cemento – arena, textura caracoleado fino acabado en pintura vinílica tipo Comex Vinimex o similar y con zoclo remetido 1.5 cm de cemento pulido y acabado con pintura de esmalte.

- MURO INTERIOR: aplanado mortero cemento – arena, textura caracoleado fino, en muro de tablaroca presenta acabado único en pasta texturizada caracoleada, tipo Comex.

- PLAFÓN: Aplanado de mortero cemento- arena con textura caracoleado fino, acabado final en pintura vinílica, Tipo Comex.

# VIII.-PROYECTO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ARQUITECTONICO EDIFICIO POLICIA FEDERAL.

El proyecto arquitectónico de la Plaza de Cobro,  cuenta con un Edificio para la  Policía Federal de sección rectangular,  cuya superficie aproximada de la cubierta es de 351.00 m², además de 135.27 m2  de jardín con explanada  interior y de 56.60 m2 marquesina o volado. El edificio se conforma por dos plantas: planta baja y primer nivel.

El Edificio  Policía Federal se ubicará al  sur del conjunto, con dirección hacia  Puebla, a un costado de la Zona de Cobro y frente a la zona de edificios y servicios, delimitado por un jardín y un muro de contención. Su función consiste en controlar y vigilar todos los movimientos de la Plaza de Cobro, además de  brindar resguardo y descanso al personal de la Policía Federal.

Consultar: Anexo 1. PLANO No.9 PLANTA EDIFICIO POLICIA FEDERAL,

Anexo 2: TABLA DE ÁREAS.

VIII. 1.- Descripción de elementos que conforman el Edificio Policía Federal.

Planta baja Edificio Policía Federal (con superficie de construcción aproximada de 526.90 m2):

El acceso principal se ubica en este nivel, sobre la fachada lateral izquierda del edificio, este conduce por medio de una rampa y una banqueta al acceso al edificio que se encuentra a un costado de la escalera principal de aquí se llega al pasillo en planta baja que distribuye a todas las áreas dispuestas en este nivel.

Caminando sobre el pasillo al fondo a la izquierda se encuentra el área de cocina y comedor (preparación y consumo de alimentos) para uso de los administrativos del edificio.

Se conforma de cocina con estufa, fregadero, refrigerador y microondas, así como, área de comedor, cuya capacidad aproximada  es de seis comensales.

Junto a esta área se ubica la Bodega General para almacenamiento de insumos, así como para resguarda de documentación, cajas, anaqueles y todo lo necesario para el desempeño de la función. A un costado de la Bodega se dispondrá de un  Salón para  Usos Múltiples. En ambos espacios se considero el dimensionamiento y mobiliario necesario para dichas funciones.

A la derecha del edificio, sobre el pasillo se ubica el área  de Sanitarios Hombres y Sanitarios Mujeres, los cuales cuentan con:

.Sanitarios Mujeres de 2 W.C., 1 W.C. para minusválidos,  4 lavamanos y 2 regaderas.

.Sanitarios Hombres de 2 W.C., 1 W.C. para minusválidos, 3 mingitorios, 4 lavamanos y 2 regaderas.

.Cuarto de Aseo, para guardar el equipo de limpieza, cuenta con tarja.

.Área de Lockers, para almacenamiento de ropa y bienes, con  gabinetes y bancas.

Al final del pasillo a la derecha se encuentra  el Recinto del Oficial de Guardia que cuenta con recámara  con cama individual, closet, mesa lateral y baño completo (1 lavabo, 1 W.C. y regadera).

Otra zona con acceso independiente desde el jardín interior de ambos costados del edificio es el área para la Oficina del Comandante, la integran una cocineta con comedor para cuatro comensales,  un dormitorio con cama individual, closet, mesa lateral y baño completo (1 lavabo, 1 W.C. y regadera) y una escalera de caracol que vincula a este nivel con el siguiente  o planta alta donde se encuentra el resto del espacio destinado a  la Oficina del Comandante.

Finalmente en esta planta e igualmente con acceso independiente desde la fachada lateral izquierda del edificio, se ubica el espacio destinado para el cuarto de máquinas, se subdivide en cuarto eléctrico, cuarto hidroneumático y nicho para el calentador.

### .Cuarto Eléctrico: Aquí se abastece a todas las instalaciones del Edificio de la Policía Federal de energía eléctrica. En el interior, se localiza el tablero general de distribución y los tableros de control; también se encuentra una planta de emergencia, la cual garantiza el suministro eléctrico en caso de falta de energía.

.Cuarto Hidroneumático: Su función es realizar el suministro de agua a todo el edificio, a través de una cisterna con bombas y un tanque hidroneumático.

La cisterna del cuarto hidroneumático con capacidad para 30,000 litros se ubica en el costado derecho del acceso a la escalera.

Cabe mencionar que tanto la fachada principal como la fachada posterior quedaran rodeadas por una explanada jardín bardeada por una reja tipo tubular en la fachada principal de 4 pulgadas de diámetro a cada 25 cm, con una altura de 3 m y en la fachada posterior por un muro de contención de doble altura.

Planta alta Edificio Policía Federal (con superficie de construcción aproximada de 542.65 m2):

El acceso a este nivel es por medio de la escalera principal central del edificio,  la cual conduce al pasillo de la planta.

Al fondo a la izquierda del pasillo se ubicara un pequeño espacio Secretarial con escritorio que distribuye a esta sección de la planta que es la encargada de supervisar las actividades, atender los problemas operativos que se pudieran presentar  y que  se conforma por:

. La Oficina Administrativa,  con mesas de trabajo para doce personas aproximadamente,

. El Archivo, en este lugar se almacena el material necesario para la operación de esta sección.

. La Oficina de Presupuesto de la Comisaria, con escritorio para atender a dos personas a la vez. .Baño completo de uso para exclusivo para la oficina de presupuesto de la Comisaria, cuenta con W.C. lavamanos y  regadera.

Caminando de la escalera principal a la derecha del edificio por el pasillo encontramos el acceso al Recinto de la Oficina de Guardia es el área donde se realizan diversas actividades requeridas en el edificio localizado a una distancia y altura que permite amplia visibilidad.

Cuenta con espacio para Vestíbulo o Recepción,  Oficina Central con puesto de mando y control, Central de Radio, Armero y Bodega para almacenamiento de Papelería y material necesario.

Al fondo a la derecha encontramos el acceso a la Oficina del Comandante en planta alta que contará  con los siguientes espacios: Sala de Juntas con capacidad para ocho personas, Oficina Principal del Comandante con escritorio para atender a dos personas y una pequeña sala, así como una terraza.

También se puede acezar directamente desde la cocineta  del área del comandante ubicado en la planta baja por medio de la escalera de caracol que conecta a ambas plantas.

VIII. 2.- Sistema constructivo del Edificio Policía Federal.

El sistema constructivo utilizado para la cubierta del Edificio de la Policía Federal se conforma por Losacero tipo "IMSA" de sección 4 calibre 22, con pendiente de entortado con Mortero cemento-arena de 6 cm de espesor sobre relleno y chaflán de 3.5 mm de espesor con asfalto modificado, con refuerzo central de membrana de poliéster de 190 g/cm2 y certificado "UL" como retardante al fuego en 11/"FXT2. Finalmente el pretil será de block de concreto hueco de 2 x 20 x 40 cm.

Sobre trabes metálicas con base de vigas IPR de acero y acabado con un proceso de "Decapado" para aplicar una mano de anticorrosivo, tipo Dupont o técnicamente equivalente, tipo "Vary Primer" y dos capas de esmalte de Poliuretano, en color Gris Pantone.

Los muros serán de Block de Concreto Hueco de 12x20x40, confinados por castillos, trabes, dalas y columnas metálicas. Tendrán aplanado mortero cemento-arena, con textura caracoleada fina y acabado final de pintura vinílica, con refuerzos de escalerilla y castillos embutidos de acuerdo al proyecto estructural.  La superficie quedará perfectamente nivelada y perfilada. El muro exterior de contención a base de concreto armado  acabado aparente con cimbra común de duela de  10 cm.

El sistema de entrepiso se conforma a base de Losacero "IMSA" técnicamente equivalente y concreto armado con malla electro soldada y capa de comprensión  sobre trabes metálicas con base de viga IPR de acero.

El sistema de cimentación será a base de zapatas corridas de concreto armado  sobre plantilla de concreto pobre f'c=100kg/cm2 y relleno de material sano compactado en capas de 20 cm al 90% de la prueba  Proctor Estándar.

La losa de cimentación será concreto armado  f' c=200kg/cm2 con malla electro soldada de 6x6-6/6 y confinada por trabes de liga. Las columnas son metálicas con anclas y placas base.

Escalera principal.: Los escalones  son de concreto armado con acabado Loseta de Cerámica 30x30 cm tipo Interceramic, Metallic, en  color Aluminum y nariz boleada de concreto con acabado martelinado. Sobre placas de acero y estas a su vez sobre la trabe de canal "C" de 8 pulgadas.

Los pasamanos se conforman a base de solera de aluminio anodizado  natural de 4"x1/4”, además de: travesaños, separadores y postes  a base de solera de fierro de  2x1/4".

Escalera marina: A base de placas metálicas de 5x5 cm, con espesor de 3/16" ahogadas en concreto y ancladas al armado. Los escalones estarán  forjados con tubo mecánico cédula No. 30 de 1-1/2" de diámetro nominal (41.3 mm diámetro e interior y 48.26  diámetro exterior).

Los pasamanos estarán  forjados con tubo mecánico cédula No. 30 de 1-1/2" de diámetro nominal (41.3 mm diámetro  interior y 48.26 diámetro exterior). El  anclaje de la escalera será con placa metálica de 10x10 cm, con espesor de 1/4"y  anclada a muro con cuatro pernos  3/16" de diámetro  y taquetes  expansibles ó soldada a perfil PTR con  refuerzo en interior de muro de tablacemento.

Además de: protección horizontal en forma de hexágono a cada 1.00 m. con solera metálica de 2"x3/16" de espesor soldada a tubo de pasamanos y protección vertical con solera metálica 2"x3/16"  de espesor soldada a protección horizontal.

Las cancelarías del Edificio de la Policía Federal serán de aluminio anodizado natural, con vidrio transparente de 6 mm de espesor, inastillable y película 3m o de cristal de 12 mm Stadip compuesto, de 2 vidrio SGG Planilux de 6 mm con  lámina de "PVT 0.38mm" tipo  "Saint Gobain" o técnicamente equivalente. En ventanas abatibles se colocará jaladeras con pasador.

En cuanto a las puertas del edificio de la Policía Federal:

La puerta de Acceso Principal se conforma de Reja a base de Perfil Tubular OC de 4 pulgadas de diámetro colocados a cada 25 cm. Según despiece de alzados, ahogados en murete de concreto armado. Con Cerrojo de fierro con redondo 1pulgada de diámetro y 35 cm de longitud.

Las puertas de la bodega general, el salón de usos múltiples, el recinto oficial de guardia, el archivo, la oficina de presupuesto de la comisaria, el recinto oficial de guardia (central de radio), el baño completo del dormitorio, baño de la oficina de presupuesto, el armero, la bodega de papel y los cuartos de aseo sanitarios hombres y mujeres; se conforman de bastidores de madera de pino de 1 ¼ pulgadas x1 ¼ pulgadas , forradas con Triplay de Caobilla de 6 mm de espesor y acabado en Barniz Natural Semimate. Con chapa de Pomo tipo Yale, Tulip 3 dorada de Botaseguro con llave, además incluye antepecho de 30 cm.

Las puertas de los cuartos: eléctrico e hidroneumático, se conformaran de fierro tubular Prolamsa con rejilla y Luver en una hoja de 90 cm de ancho y con chapa tipo Phillips.

Para el nicho del calentador la puerta se conformará de Fierro Tubular Prolamsa, con rejilla Luver en cuatro hojas de 74 cm de ancho y con chapa tipo Phillips.

Finalmente la puerta del nicho ductos instalaciones en planta baja se conformará con lámina Lisa negra calibre 18, con primer anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte en color Gris Claro S.M.A. y con bastidor de P.T.R. de 1pulgada x 1pulgada, con Rejilla Luver hecha en obra de solera de 1 pulgada y chapa tipo Phillips.

VIII.3.- Descripción de acabados. Edificio Policía Federal.

- P I S O S: Los pisos del Edificio de la Policía Federal  tendrán acabado de Loseta Cerámica de 45 x45 cm, tipo Interceramic, Villa, en color Beige, sobre firme de concreto, en  módulos de 4 piezas a hueso con junta de 1 cm.

Para el área de:  Sanitarios Hombres, Sanitarios Mujeres, lockers, baño recámara , baño dormitorio y baño de oficina de presupuesto el acabado en piso será de Loseta Cerámica de 30x30cm, tipo Interceramic, Metallic Aluminum en módulos de 4 piezas y con junta a hueso.

En el área destinada para las  Regaderas de los baños, será de Loseta Cerámica Antiderrapante de 5 x 5 cm, tipo Kolorines en color Blanco Ostión, sobre firme de cemento.

Las escaleras se conformaran por repizón de concreto recubiertas con placas de Cantera ó macizo de cantera, hecho en obra.

Mientras que, para el acceso, banqueta, explanada y las escaleras de acceso será  de concreto acabado lavado hecho en obra. Para los cuartos de máquinas y para el nicho de calentador será igualmente de cemento pero con acabado pulido, hecho en obra.

Finalmente para el jardín interior será de pasto alfombra, en rollo, asentado en 20 cm de espesor de tierra vegetal, sobre terreno natural.

- TECHOS: Se colocará un sistema  de cubierta con base de Losacero IMSA de 5 cm espesor, con pendiente y relleno de tezontle y entortado cemento - arena, con chaflán a base de padecería de tabique y mortero cemento – arena. además de impermeabilizante a base de asfalto modificado, con refuerzo central de membrana de poliéster de 190 g/cm2.

También se colocará en el pasillo de acceso principal un sistema  de cubierta a base de placas MULTYTECHO 1 1/2", color blanco, de 2 pulgadas.

- MUROS: Los muros exteriores del edificio de la Policía Federal tendrán aplanado mortero cemento-arena, con textura caracoleado fino y acabado final en pintura vinílica tipo Comex, Vinimex o similar, en color Gris. Mientras que para el muro externo tendrá el mismo acabado solo el color cambiará a Terracota y para el interior de este mismo muro externo el color será Blanco Apio.

Los muros interiores de las siguientes áreas: cocina/comedor, bodega general, salón de usos múltiples, aseo, recámara , dormitorio, cocineta, oficina administrativa, archivo, oficina de presupuesto de la comisaria, recinto oficial de guardia, vestíbulo, sala de juntas, oficina del comandante y cuarto de máquinas; tendrán aplanado mortero cemento-arena, con textura caracoleado fino, acabado final pintura vinílica, tipo Comex, Vinimex o similar, en color blanco ostión.

Para los muros interiores de las áreas de: sanitario mujeres y hombres, lockers, baño completo de recámara  y baño de oficina de presupuesto; tendrán acabado de Loseta Cerámica Veneciana de 5x5 cm, Kolorines, en color Blanco Ostión y en color Azul K-5.

Las regaderas y cerramiento del ducto de instalaciones se compondrán por un faldón tablacemento con acabado final pintura vinílica, tipo Comex, Vinimex o similar, en color  Blanco Ostión. Las columnas de acero  del edificio  tendrán acabado en pintura de esmalte mate, tipo Comex, color Gris y se aplicará primario anticorrosivo.

- PLAFONES: La  función del plafón  es la de empotrar las luminarias, lámparas, así como, ocultar diversas instalaciones. Para las áreas de: sanitario de mujeres y hombres, lockers, baño completo (recámara ), baño completo (dormitorio), W.C. de la oficina de presupuesto de la comisaria; Se utilizara Falso Plafón  tipo modular de 61 x 61 cm, tipo Acustone, Fisurado, en color Blanco y con suspensión visible.

Por otra parte, en la cocina/comedor, bodega general, salón de usos múltiples, recámara , dormitorio y cocineta, oficina administrativa, archivo, oficina de presupuesto de la comisaria, armero, bodega papel, central de radio, oficina central, recepción, sala de juntas y oficina del comandante, se aplicará Falso Plafón de Tablaroca Yeso Panamericano, tipo Sheet Rock, con suspensión oculta y acabado de pintura vinílica color Blanco.

En el Cuarto de Aseo, Cuarto de Máquinas y Cuarto de Calentador,  el acabado en plafones será Aparente, sobre Losacero IMSA.

Cabe mencionar que en las áreas de: acceso de estacionamiento, pasillo P.B. y P.A, escaleras, sanitario de mujeres y hombres, baño completo (recámara ), baño completo (dormitorio), baño de oficina de presupuesto de la comisaria, vestíbulo, terraza y pasillo de acceso principal; se aplicará Plafón Falso de Fibrocemento tipo Durock, con acabado en pintura esmalte color Blanco semimate y  con suspensión oculta.

- ZOCLOS: Para las áreas de: pasillo P.B. y P.A, cocina/comedor, bodega general, salón de usos múltiples, recámara , dormitorio, oficina administrativa, archivo, oficina de presupuesto de la comisaria, armero, bodega papel, central de radio, oficina central, recepción, vestíbulo, sala de juntas, oficina del comandante y terraza, los zoclos serán de Loseta de Cerámica de 10x45cm, tipo Interceramic, Villa, color Beige.

Finalmente para el exterior del Edificio de la Policía Federal el Zoclo será de Cemento Pulido, remetido 1.5 cm y  con acabado de  pintura esmalte, tipo Comex, en  color Negro Semimate.

# IX.-PROYECTO ESTRUCTURAL:

El proyecto estructural de la Zona de Cobro, Edificio Administrativo, Edificio de la Policía Federal, edificios de la Zona de Edificios y Servicios, Cuarto de Máquinas, Paso a Cubierto y asta bandera, se han ido describiendo en los apartados anteriores por lo que para mayor referencia de cálculos deberá verse en ver en la MEMORIA ESTRUCTURAL adjunta.

Las losas de rodamiento serán de concreto hidráulico, calculadas con el sistema de la AASHTO para pavimentos rígidos.

# X.-PROYECTO GEOMETRICO:

Este proyecto comprende la integración de los estudios de ingeniería, planos e información necesarios para llevar a cabo la readecuación del diseño, trazo y construcción de la Zona de Cobro.

Se basa en el estudio topográfico y en su ejecución se trazaron planos, se realizaron diversos cálculos, análisis y criterios así como normas y especificaciones que deben aplicarse en el proyecto y la construcción de una nueva plaza de cobro. Implica el trazo geométrico de niveles, secciones, perfiles y pendientes.  De tal modo que se cumple con el objetivo de contar con una vialidad segura y confiable.

Se considera en el trazo para la plaza de cobro “Tlalpan II”  21 carriles y se reubicara el eje de caseta actual en el  km 23+370.44 al eje de caseta  en el km 23+295.44. Su finalidad es canalizar el tránsito de vehículos, tráileres de una caja y doble caja para el ingreso y la salida de la caseta del tramo carretero México- Cuernavaca.

Se considera en el trazo para la Plaza de Cobro “San Martín Texmelucan” la incorporación de veintinueve  carriles, y la reubicación de los edificios y estacionamientos  que la conforman (obras nuevas). Su finalidad es canalizar el tránsito de vehículos, tráileres de una caja y doble caja para el ingreso y la salida de la caseta del tramo carretero México-Puebla.

# XI.-PROYECTO DE SEÑALAMIENTO:

Para la disposición de los elementos de señalización se tomaron en cuenta  las Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en donde se especifican materiales y características como: medios de sujeción, dimensiones, acabados, instalación, entre otros.

En la Plaza de Cobro se tienen elementos como vialetas a cada 5 m en la Zona de Incorporación, señales verticales preventivas y restrictivas, letreros informativos y franjas de piso.

En lo que se refiere al último punto se  disponen los siguientes:

- Franjas canalizadoras en área de sobreancho de 20 cm de ancho, espaciadas a un metro con una inclinación de 45 grados.

- Líneas límite de sobreancho de 10 cm de ancho con pintura de tráfico.

- Franjas en paso peatonal con pintura  color amarillo reflejante y flecha de circulación con pintura color blanco.

- En vibradores se utilizará pintura de tráfico en color blanco y negro con un ángulo de inclinación de 45 grados y franjas de 20 cm cada una.

- En espolones se manejará pintura de trafico reflejante en color blanco, amarillo y/o negro.

Y en cuanto a las señalizaciones y letreros se colocarán los siguientes:

# Resumen de señalamientos existentes.

- Tipo SR-22. Señal restrictiva. Estacionamiento. (86x86 cm.)

- Tipo SR-20.Señal restrictiva. No parar. (86x86 cm.)

- Tipo SR-9 L. Señal restrictiva. Límite de velocidad 10 km/hr. (86 x 86 cm).

- Tipo SR-9 L. Señal restrictiva. Límite de velocidad 20 km/hr. (117 x 117 cm).

- Tipo SR-9 L. Señal restrictiva. Límite de velocidad 40 km/hr. (117 x 117 cm).

- Tipo SR-7.Señal restrictiva. Ceda el paso (117x117 cm.)

- Tipo SIG-10. Letrero informativo. Prepare su cuota caseta a 1 km. (71x239 cm).

- Tipo SIG-09  Y SIG-10 .Letrero informativo. Prepare su cuota caseta a 500 m.

Bloque de señales. (40 x 239 cm para SIG-09   y 71x239 cm para SIG-10).

# Resumen de señalamientos nuevos.

- Tipo Sll-14. Señal de información. (120 x 30 cm.)

- Tipo SIG-10. Información general. (71 x 239  cm.)

- Tipo SIG-10.  Solo autos IAVE con tarjeta. Carriles 1,2, 28 y 29. (71x 239 cm.)

- Tipo SIS-14, SIS-15, SIS-16 y SIS-17. Señal informativa de servicios (85 x 85 cm.)

- Tipo OD-5. Indicador de obstáculos en bifurcaciones (1.22 x 61 cm.)

- Tipo SP-. Bifurcación de camino (117 x 117 cm.)

- Tipo SR-. Cinturón de seguridad a niños (86 x 86 cm.)

- Tipo SR-. Minusválidos, en los cajones señalados (86 x 86cm.)

- Tipo SIR-6. Estacionamiento para personal autorizado (178 x 71 cm.)

- Tipo SR-25. Señal restrictiva (85 x 85 cm.)

- Tipo SIG-*Letrero nombre de caseta. (70 x 300 cm.).

- Tipo  L1.Letrero indicativo de precios de peaje. (150 x 100 cm.)

- Tipo  L2.Letrero informativo (concesionaria). (300 x 120 cm).

- Tipo L3.Señal  informativa (extintor). (22.5 x 22.5 cm).

# XII.-PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS:

La energía eléctrica se recibe y conduce a la Plaza de Cobro desde el punto de acometida eléctrica por parte de la Compañía suministradora, en donde por medio de un transformador se baja la corriente eléctrica de alta tensión a baja tensión, para después ser distribuida al tablero de medición. Posteriormente, a través de un interruptor principal  pasa a un tablero de transferencia automática.

El suministro eléctrico llega al tablero principal de dos maneras; ya sea directamente de la acometida, a través de los elementos descritos o en su defecto, por causa de falta de suministro eléctrico, será por medio  de una planta de emergencia para que de este modo la caseta nunca se quede sin energía eléctrica.

Del tablero principal salen alimentadores principales a las diferentes áreas de la Plaza de Cobro y éstas quedan controladas por tableros secundarios.

Todas las áreas de la Plaza de Cobro: zona de cobro, área de edificios y servicios, asta bandera, área de vigilancia, estacionamientos y cuartos de máquinas cuentan con alumbrado, contactos, registros de control y registros eléctricos.

Todos los equipos de la Plaza de Cobro estarán protegidos con un Sistema de Tierras y Pararrayos a fin de que cada conexión a tierra cumpla con los máximos establecidos para los valores de resistencia y seguridad. La propuesta de iluminación y electrificación contempla todos los cálculos que se describe en la Memoria Eléctrica.

# XIII.-PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS:

La instalación hidráulica funciona por medio de un cuarto hidroneumático ubicado a un co0stado de la zona de cobro,  el cual contiene: una cisterna con una capacidad de 29 400 litros, dos bombas, un tablero alternador-simultaneador  y un tanque hidroneumático, esté último es el encargado de inyectar  potencia al agua con el fin de llevarla a cada una de las áreas de la Zona de Cobro donde se necesite dotación de agua.

El Edificio Administrativo ubicado a un costado de la Zona de Cobro contará con Cuarto Hidroneumático, el cual contiene: una cisterna cilíndrica con capacidad de 10 000 litros con un diámetro de 2.20m y altura de 2.90 m, dos bombas, un tablero alternador-simultaneador  y un tanque hidroneumático.

El edificio Policía Federal ubicado al norte del conjunto contará con Cuarto Hidroneumático en la planta baja, el cual contiene al siguiente equipo: Bomba Centrifuga Horizontal con succión axial e impulsor tipo  “FYLA”, acoplada al  motor eléctrico.

Tanque Hidroneumático cilíndrico vertical con membrana integrada, tipo “WATER-PRO”, tipo WP-62 con capacidad de 235 litros. Así como, elementos de Control de Flujo, Tablero de Control del Equipo de Bombeo, Cárcamo de Succión y Cisterna con capacidad para 30,000 litros.

A un costado del Cuarto Hidroneumático se ubicará un Nicho para colocar los calentadores de  Gas L.P. CAL-O-REX 60 GAL. (227 litros) cada uno y el  Recirculador B&G. ó TACO con  capacidad de 1/15 H.P.

En cada uno de los puntos de la Plaza de Cobro San Martin, existen obturadores de distintos tipos como válvulas de compuerta, llaves de nariz, llaves de lavabos o bien fluxómetros, tratándose de los WC y mingitorios.

Después de haber sido utilizada, el agua se canaliza a través de tuberías sanitarias, las cuales están conectadas a registros a cada 10 metros aproximadamente. Las aguas negras se someten a un sistema de tratamiento en una fosa séptica prefabricada, calculada para 100 personas, está tiene la función de degradar todos los desechos orgánicos, para posteriormente  pasar al pozo de absorción para finalmente ser filtradas al subsuelo.

Por otro lado, las aguas pluviales de la cubierta de la zona de cobro, se tienen un par de canalones de lámina galvanizada  que rematan en las coladeras y de ahí a las Bajadas de Aguas Pluviales (B.A.P.), conectándose a los registros en la parte baja  donde se desagua a obra de drenaje.

En cuanto a la canalización y recopilación de la agua de lluvia de las azoteas del edificio de administración, edificio de la policía federal, edificio de servicios, edificio de vigilancia militar, cuarto ITS, cuarto hidroneumático y eléctrico; también se encauzan por medio de un sistema de coladeras (B.A.P) las cuales están conectadas a un registro que las conduce al drenaje de la zona para que se filtre al subsuelo.

# XIV.- SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

El Sistema Contra Incendios está compuesto de un conjunto de extintores que se ubican en cada una de las áreas principales del Edificio de Administración, del Edificio de la Policía Federal,  de la Zona de Cobro y de la Zona de Edificios y Servicios. Su finalidad es  evitar que se propague el fuego en caso de algún incendio y así poder evitar daños en la Plaza de Cobro San Martin.

La Zona de Cobro contará con un total de veinte extintores de Polvo Químico Tipo A, B, C con capacidad de 6 kg/cm, que se ubicaran en un extremo de cada  isleta, al interior del espolón, protegido por un gabinete que se colará  a la altura del nivel de la isleta. La altura del  montaje para el Gabinete será  0.30 m, se encontrará forrado de lámina negra calibre 22, con  acabado de pintura esmalte anticorrosivo alquidálico, en color rojo a dos manos y cristal de 3 mm.

En cuanto al Edificio de  Administración y el Edificio de la Policía Federal se tienen dos tipos: un extintor de Polvo Químico y otro de Dióxido de Carbono  para proteger de daños a los equipos de cómputo. Están ubicados en zonas visibles a una altura de 1.50 metros sobre el nivel del suelo con el fin de ser localizados y utilizados fácilmente en caso de que exista un conato de incendio.

# XV.-SISTEMA DE DETECTORES DE HUMOS.

Este es otro sistema de seguridad contra incendio implementado, funciona de la siguiente forma: En caso de que se propicie fuego al interior del edificio, se acciona dando la alerta para actuar a tiempo y así evitar que el fuego se propague, o bien si este es abundante poder  desalojar a tiempo el inmueble para ponerse a salvo.

Para el análisis y desarrollo de este proyecto se tomó en cuenta la Nom-002-STPS, "Condiciones de Seguridad-Prevención, Protección y combate de incendios en los centros de trabajo", así como las normas técnicas complementarias para el proyecto arquitectónico del D.F., capitulo 4.5 "Previsiones contra incendio".

Se utilizaron dos tipos de detectores: detectores automáticos de humo fotoeléctricos y detectores automáticos de humo ionización. Una vez detectado el humo por uno de estos dispositivos llegará la indicación al tablero de control y se accionará la alarma audio-visual por medio de un censor. Todos los detectores se conectan por medio de tuberías metálicas galvanizadas.

En el Edificio de Administración este sistema es controlado a través de un Tablero Maestro de Control ubicado en el segundo nivel en el área del encargado de turno. También se encuentran instaladas las Alarmas del Sistema (Audio-Visual) y las Estaciones Manuales (Pull-Station), ambas se localizan en el pasillo justo a un costado de la escalera principal en el primer y segundo nivel del edificio.

En el Edificio de la Policía Federal este sistema es controlado a través de un Tablero Maestro de Control ubicado en la planta alta en el área de la oficina del comandante.  Las Alarmas del Sistema (Audio-Visual) y las Estaciones Manuales (Pull-Station) se encuentran instaladas en los pasillos de la planta baja y la planta alta  justo a un costado de la escalera principal.

Descripción breve de los Materiales:

- Las alarmas (audio-visual) del sistema de detección de humos tienen una bocina con luz estroboscópica, a   un  costado  de  dichas  alarmas  se dispondrá una  estación  manual  (Pull- Station) colocada en el muro a 1.20 m S.N.P.T.

- Este sistema cuenta con registros de conexiones metálicas galvanizadas y los detectores deberán estar separados a un mínimo de 91 mm de cualquier difusor o retorno de aire acondicionado; estos dispositivos tienen un soporte de montaje que permite instalarse directamente a una caja registro cuadrada de 4 pulgadas.

# XVI.-PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO:

A fin de brindar un servicio de calidad y bienestar a los operarios que laboran en la Plaza de Cobro San Martin, se tiene aire acondicionado dentro de cada cabina de la Zona de Cobro para proporcionar un clima agradable.

Se dispondrán de dos unidades Mini-Splits por cada cabina de cobro, cada dispositivo está conformado por una unidad evaporadora y una unidad condensadora ambas tipo YSHC12FSAADG York. La unidad condensadora se encuentra en la parte superior de la cubierta y la unidad evaporadora de bajo del plafón.

En el Edificio de Administración a fin de brindar un ambiente de calidad y bienestar a los operarios que laboran en el edificio, se instalará once unidades Mini-Splits, con unidad evaporadora  y  unidad condesadora.

Cuatro de estas unidades Mini-Split, se ubicaran y darán servicio al  área secretarial y de apoyo administrativo, sala de juntas y en la oficina del administrador; se conformaran por unidad evaporadora tipo YKK24FSADR y unidad condensadora  tipo YHJD24S41S2, York.

Para las áreas de pre liquidación y encargado de turno, se dispondrá de tres unidades Mini-Split,  se conformaran cada una por unidad evaporadora y unidad condensadora, ambas tipo YSHC18FSAADG,  York.

Las otras cuatro unidades Mini-Split restantes, se ubicaran y darán servicio en el área de mantenimiento, telemática, multilínea y confinados; se conforman de unidad condensadora y evaporadora ambas  tipo YSHC12FSAADG York.

En el Edificio de la Policía Federal  se instalará once unidades Mini-Splits, con unidad evaporadora  y  unidad condesadora.

Tres de estas unidades  Mini-Split, se ubicaran y darán servicio al  salón de usos múltiples y a la  oficina de administración; se conformaran por unidad evaporadora tipo YKK24FSADR y unidad condensadora  tipo YHJD24S41S2 York.

Para las áreas de recinto oficial (oficina central) y oficina del comandante, se dispondrá de dos  unidades Mini-Split,  se conformaran cada una por unidad evaporadora y unidad condensadora, ambas tipo YSHC18FSAADG York.

Las seis unidades Mini-Split restantes, se ubicaran y darán servicio en las áreas de: dormitorio del comandante, dormitorio del oficial, sala de juntas, oficina de presupuesto de la comisaria, vestíbulo/recepción y recinto oficial guardia (central de radio); se conforman de unidad condensadora y evaporadora ambas  tipo YSHC12FSAADG York.

# XVII.-PROYECTO DE VOZ Y DATOS:

En este diseño se considera que  este sistema de distribución se componga de varias familias de componentes, incluyendo medios de transmisión, hardware de administración de circuitos, conectores,  Jacks, enchufes, adaptadores, electrónica de transmisión, dispositivos de protección eléctrica y hardware de soporte, que parten del edificio administrativo en el área de telemática y video vigilancia.

El área de telemática es una zona exclusiva para la ubicación e instalación de  todos los equipos y electrónica asociada para permitir los enlaces a otros nodos y al nodo principal de la red.

- SISTEMA DE INFORMÁTICA, RED (DATOS):

A través de una configuración de software se hace la liga o acceso entre todas las computadoras.

- SISTEMA DE TELEFONÍA (VOZ):

Existen cableados para salida telefónica, que por un conmutador se asignan las salidas de extensión, líneas telefónicas, entre otras.

Para el edificio administrativo y en el edificio de servicios se consideró, en primera instancia, un servicio de voz y uno de datos, en cada una de las áreas operativas susceptibles de generar, procesar, almacenar, transmitir, y compartir información, con un aparato telefónico digital o analógico y una computadora para conectarse en red.

Para ambas salidas se proyecto conector tipo Jack RJ-45 categoría 5e, que deberá ser coordinado con el área de telecomunicaciones e informática, de tal manera que cada salida pueda servir como salida de voz o datos, realizando el parcheo conveniente en el rack de administración de cableado. Asimismo el cableado horizontal se proyecta con cable UTP categoría 5e de 4 pares tanto para voz como para datos.

En el edificio de Administración se tiene una zona exclusiva para la ubicación del servidor, gabinete cerrado de piso para agrupar el equipo activo y a los paneles de parcheo, estos son los encargados de hacer la conexión de red; este elemento se encuentra en el área de telemática y desde este punto se abastecen a todos los puntos o salidas que así lo requieran.

El centro de administración de la red (MDF) se aloja en el área de Telemática del Edificio de Administración, constituido por Rack’s, para alojar los elementos de conectividad que son los paneles de parcheo tanto para voz como para datos.

Dichos cables estarán colocados y soportados por medio de una escalerilla de aluminio por plafón, posteriormente cuando se acercan a la salida correspondiente llegan a un registro o salida de voz y/o datos. Cada una de estas salidas estará dispuesta de una conexión para embonar un Jack conector RJ-45 categoría 5e. Estas quedarán ubicadas en muro, en piso y/o mueble.

Para las cabinas en la Zona de Cobro, se siguió el mismo criterio en cuanto a los servicios de voz, para la instalación de los interfonos, con cableado de 4 pares nivel 3 con conectores RJ-11.

Descripción breve de los Materiales:

- La tubería utilizada será conduit metálica galvanizada de pared  gruesa, colocada en piso ó piso  falso y/o  entre plafón  y  losa con contra y monitor al  encontrarse con  algún  tipo  de  registro  de diámetro indicado.

- Se tienen dos tipos de placa frontal (faceplate); el primer tipo tiene un inserto RJ-45 categoría 5e para colocarse en registro a muro y conexión de una computadora (datos) y una línea telefónica (voz).

- El segundo tipo se dispone una placa frontal para dos insertos RJ-45, categoría 5e para colocarse en ducto integrado al mueble modular y conexión de una computadora y una línea telefónica. Estos dos tipos de placas estarán inyectadas en termoplástico de alto impacto, retardante a la flama y con icono de identificación.

- Cuando se requiera de dos o cuatro insertos (voz y datos) colocados en piso, se debe utilizar una  placa eléctrica de 2 o 4 puertos, para que coincida con la tapa protectora.

- Existen registros de distribución empotrados en muro, de fondo de madera de 3/4 de pulgada y sujetadores para el SLAG  del cableado.

- Cabe mencionar que todo el equipo de voz y datos tanto activo como pasivo y de administración, deberán quedar perfectamente identificados y etiquetados por número de puerto y nodo, así como el equipo terminal, estación de trabajo, impresoras, aparatos telefónicos, y ambos extremos del cableado.

# XVIII.- PROYECTO DE INTERFÓN Y CHAPA ELECTRICA.

El sistema de interfón es un conjunto de elementos dispuestos para monitorear los ingresos y salidas del Edificio de Administración, es un sistema de vigilancia que proporciona seguridad y protección a los valores que se encuentran en el interior.

Funciona de la siguiente manera: A través de un timbre se avisa que se quiere ingresar al edificio, por medio de un monitor se tiene comunicación visual y auditiva para comprobar la identidad del sujeto, teniendo así el control de quien ingresa al edificio. Posteriormente, accionando un botón la chapa eléctrica permite la apertura de la puerta correspondiente.

En el Edificio de Administración cuenta con un  control para la apertura de las puertas de acceso a la esclusa, caja, gestión de turno y al acceso principal tienen contra chapa  eléctrica dispuestas para controlar el ingreso. Estas puertas son controladas por medio del  control principal ubicado en el área de encargado de turno, se conformará de un  monitor de 4” blanco y negro y botón para apertura de puertas ubicadas Todos los dispositivos mencionados anteriormente llevan la información por medio de una tubería conduit de pared gruesa instalada ya sea por muro, plafón, piso o losa.

# XIX.-PROYECTO DE SISTEMA DE SONIDO:

Para el sistema de voceo y localización de personas, se realizo un diseño, con un equipo, amplificador general y un micrófono instalados en el edificio administrativo en el área de video vigilancia, de donde se alimentarán las trompetas sonoras tipo intemperie, que estarán instaladas en la marquesina y/o parte inferior del paso de gatos de los carriles y cabinas de cobro, el cable que dará alimentación a estas trompetas, a través de una línea de 70 V. Será con cable de 2X14 AWG.

Las trompetas sonoras deberán tener un ángulo de cobertura de 90° verticales y 180° horizontales, así como sus herrajes y soportes para sujeción en estructuras metálicas.

Descripción breve de los Materiales:

Para la  instalación de sonido del edificio de administración y de la zona de cobro utilizar los siguientes materiales.

- Para el sistema de sonido (trompetas) utilizar cable Dúplex Pot-(2x14awg) polarizado.

- Para el sistema de sonido (micrófonos) se utilizará cable Dúplex Pot-(2x22awg) blindado.

- La escalerilla es única para todos los sistemas de telecomunicaciones.

- Amplificador general de 600 watts para (voceo por zonas)

- Reforzador (booster) de 600 watts para (voceo por zonas)

- Las trompetas sonoras tipo intemperie en la zona de cobro estarán  conectadas  al circuito "a" como lo indica el proyecto y estarán instaladas en la cubierta o en la parte inferior del paso de gatos por medio de una base y soportes de sujeción. La instalación de veintiocho trompetas sonoras se enlazaran  a la galería técnica.

- En el área de oficina del administrador y en el área de gestión de turno se encuentra micrófonos tipo direccional de baja impedancia y conector para la amplificación de voceo general, interruptor integrado para la función  encendido-apagado.

# XX.-PROYECTO DE SISTEMA DE C.C.T.V. VIGILANCIA:

En este sistema, se proyecto un sistema de cámaras de video, para captar imágenes del paso de vehículos, por cada uno de los carriles y cabinas de cobro y así enviar la señal al área de video vigilancia, en el edificio administrativo, en donde sé monitorea y graba individualmente.

La señal de la cámara se envía mediante un cable coaxial tipo RG-59 95% cobre de manera independiente, para cada una de las cámaras y monitores. En este sistema únicamente se considera la escalerilla con separador (STR) y tuberías de enlace.

Descripción breve de los Materiales:

- El sistema de red de distribución será con cable COAXIAL RG-59 (95% cobre) s3825, tipo HUBBELL o equivalente aprobada.

- El rack principal del sistema del circuito cerrado de televisión vigilancia  estará instalado en planta alta, en el área de video-vigilancia

- La escalerilla es única para todos los sistemas de telecomunicaciones.

- En el área de gestión de turno  se ubica la  preparación para  video-vigilancia con caja registro con tapa protectora al ras de piso terminado catalogo s3825, tipo Hubbell o equivalente aprobada.

# XXI.-PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESOS.

Se proyectan módulos de acceso que pueden ser por medio de tarjetas lectoras y/o claves, instalándose en las puertas que se comunican a la galería técnica y/o paso de gatos, de cada acceso que estén contempladas en la Plaza de Cobro.

En el edificio administrativo el controlador de accesos con fuente de poder se ubica planta alta en el área de telemática.

En el área de jefe de gestión de turno ubicamos una caja registro con tapa protectora al ras de piso terminado para la  preparación  del sistema de control de accesos,

El cableado será por medio de un cable 2X16 AWG para señal y un cable 2x16 AWG para potencia considerando que sea cable tipo “A”. El cableado de potencia deberá estar protegido con tubería INERDUCT o flexible por toda la trayectoria de la escalerilla.

Descripción breve de los Materiales:

- Se utilizara 1 cable 2x16 AWG para señal y 1 cable 2x16 AWG para potencia.

- La canalización para los contactos magnéticos deberá ser flexible y adecuada a  cada tipo de puerta.

- Todo el equipo de control de accesos tanto equipo activo como pasivo deberán quedar perfectamente identificados y etiquetados, así como  en ambos extremos del cableado.

- La escalerilla es única para todos los sistemas de telecomunicaciones.

- El cableado de potencia deberá llevar protección INERDUCT por el tendido de toda la escalerilla.

# XXII.- INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN Y ESCALERILLA:

Para el soporte de los cableados de los sistemas de Telecomunicaciones, se consideró una escalerilla de aluminio principal que recorre, desde el área de telemática y de vídeo vigilancia, todo el edificio de oficinas de administración oculta en el falso plafón y piso falso, esta se enlaza por un ducto de instalaciones a la galería técnica cuya ruta subterránea llega hasta los carriles y casetas de cobro.

El enlace de la escalerilla en la galería técnica al gabinete técnico se realiza con tubería de P.V.C. servicio pesado conforme lo indican en los planos de isleta de SIMEX. (Se cubren las necesidades marcadas en los planos conforme a tipo de carril)

La escalerilla alojará los cableados en sus trayectorias principales y las conexiones a los puntos terminales de cada sistema se harán con tubería conduit galvanizada pared gruesa por falso plafón, muro piso falso o estructura, según sea el caso, únicamente en el edificio administrativo.

# XXIII.-PROYECTO DE INSTALACION DE CORREO NEUMATICO:

# .

# Se compone de los siguientes elementos:

- Tubo de conducción de PVC. En 110mm.

- Tubo CONDUIT de 19mm

- Desviador AEROCOM  de 2 vías, (2 direcciones).

- Desviador AEROCOM de 3 vías,  (3 direcciones).

- Desviador AEROCOM de 4 vías.  (4 direcciones).

- Estación  deslizable terminal.

- Estación EWS terminal o de paso.

- Motor.

- Turbina.

- By Pass.

El Motor se ubicará en planta baja del Edificio Administrativo,  justo en el área de Tableros y UPS, por medio tubos de conducción de PVC, el correo sube hasta el  segundo nivel a través del ducto de instalaciones.

La Estación EWS Terminal ó de paso se ubicará en el área de control de operaciones o Gestión de Turno  del  segundo nivel, esta  se conectará al desviador AEROCOM de 2 vías, una vía se dirigirá al ducto de instalaciones del edificio  y la otra vía se dirigirá  a la Zona de Cobro, donde   por medio de desviadores  AEROCOM de 4 vías,  se distribuirá el correo por  los tubos de conducción  a cada cabina de cobro. Cada cabina contará con un desviador tipo AEROCOM de 3 vías y una Estación Terminal.

# XXIV.-HELIPUERTO:

# ANEXO 1: CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.

PLANO No 1.  .PLANTA DE CONJUNTO “SAN MARTIN”

PLANO No 2.  PLANTA  Y CORTES SANITARIO/ VIGILANCIA “SAN MARTIN”

PLANO No 3.  PLANTA ARQUITECTONICA “SAN MARTIN”

PLANO No 4.  PLANTAS ARQUITECTONICAS EDIFICIO DE ADMINISTRACION

PLANO No 5.  PLANTA ARQUITECTONICA  EDIFICIO DE SERVICIOS.

PLANO No 6.  PLANTA  ARQUITECTONICA VIGILANCIA MILITAR

PLANO No 7.  PLANTA  Y CORTES CUARTO ELÉCTRICO (CUARTO DE MAQUINAS)

PLANO No 8. PLANTA Y CORTES  CUARTO HIDRONEUMÁTICO (CUARTO DE MAQUINAS)

PLANO No 9.  PLANTAS ARQUITECTONICAS EDIFICIO POLICIA FEDERAL.

ANEXO 2: TABLAS DE AREAS.

| ## 1. ZONA DE COBRO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | ÁREAS | No Personas por área | No.de piezas | m² por área | Total m² por área |
| 1. | CARRIL TIPO. (BIDIRECCIONAL.). | - | 23 | 739.29 | 17,003.67 |
| 2. | CARRIL EXPRESS. (UNIDIRECCIONAL). | - | 4 | 1,265.15 | 5,060.60 |
| 3. | CARRIL SOBREANCHO. (UNIDIRECCIONAL). | - | 2 | 955.64 | 1,911.28 |
| 4. | ISLETA TIPO 1 | - | 24 | 53.65 | 1,287.60 |
| 5. | ISLETA TIPO 2. (CARRIL EXPRESS). | - | 4 | 74.38 | 297.52 |
| 6. | CABINA DOBLE. | 2 | 27 | 7.11 | 191.97 |
| 7. | CUBIERTA 1. | - | 1 | 1,483.20 | 1,483.20 |
| 8. | CUBIERTA 2. | - | 1 | 1,486.37 | 1,486.37 |
|  |  |  |  |  | 28,722.21 |

| ## 2. SANITARIO- VIGILANCIA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | ÁREAS | No. Personas por área | m² por área |
| 1. | AREA DE SANITARIOS | 2 | 5.18 |
| 2. | AREA DE VIGILANCIA | 2 | 3.97 |
|  |  |  | 9.10 |

| ## 3. CUARTOS DE MÁQUINAS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | ÁREAS | No. Personas por área | m² por área |
| 1. | CUARTO DE MÁQ. ELÉCTRICO | 2 | 22.80 |
| 2. | CUARTO DE MÁQ. HIDRONEUMATICO | 2 | 18.02 |
| 3. | ÁREA DE TRANSFORMADOR | - | 16.43 |
|  |  |  | 57.25 |

| ## 4.1 EDIFICIO ADMINISTRATIVO. Planta Baja. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | ÁREAS | No. Personas por área. | m² por área |
| 1. | CUARTO HIDRONEUMATICO. | - | 8.90 |
| 2. | BODEGA. | - | 8.72 |
| 3. | TABLEROS Y UPS. | - | 15.68 |
| 4. | ÁREA ESCALERA. | - | 13.75 |
| 5. | VESTÍBULO. | - | 7.05 |
| 6. | DUCTO. | - | 2.89 |
| 7. | MONTA CARGAS. | - | 2.89 |
| 8. | SANITARIO HOMBRES. | 5 | 18.45 |
| 9. | SANITARIO MUJERES. | 3 | 15.80 |
| 10. | SANITARIO. | 1 | 2.70 |
| 11. | ACCESO ESCALERA DE CARACOL. | - | 5.30 |
|  |  |  | 102.13 |
| ## 4.2 EDIFICIO ADMINISTRATIVO. Planta Primer Nivel. |  |  |  |
| No. | ÁREAS | No. Personas por área. | m² por área |
| 1. | COCINA-COMEDOR | 12 | 24.55 |
| 2. | JEFE DE MANTENIMIENTO | 7 | 15.60 |
| 3. | PASILLO | - | 28.90 |
| 4. | ÁREA ESCALERA. | - | 13.55 |
| 5. | VESTÍBULO | - | 7.00 |
| 6. | DUCTO | - | 2.85 |
| 7. | MONTA CARGAS | - | 2.85 |
| 8. | TELEMATICA | - | 16.00 |
| 9. | CONFINADOS y VIDEO | 3 | 19.40 |
| 10. | ESCLUSA | - | 4.25 |
| 11. | ARCHIVO, ESC. CARACOL | - | 7.20 |
| 12. | ESCALERA DE CARACOL. | - | 3.20 |
|  |  |  | 145.35 |

| ## 4.3 EDIFICIO ADMINISTRATIVO. Planta Segundo Nivel. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | ÁREAS | No. Personas por área | m² por área |
| 1. | ADMINISTRACION. | 7 | 28.00 |
| 2. | DORMITORIO CON SANITARIO. | 1 | 15.20 |
| 3. | SALA DE JUNTAS. | 10 | 28.00 |
| 4. | AREA DE APOYO SECRETARIAL. | 6 | 64.40 |
| 5. | PATIO INTERIOR (vacio) | - | 18.40 |
| 6. | PAPELERIA. | - | 3.00 |
| 7. | ACCESO VESTIBULO PASO DE GATO. | - | 9.00 |
| 8. | PRELIQUIDACION. | 17 | 42.70 |
| 9. | ENCARGADO DE TURNO. | 3 | 33.40 |
| 10. | ESCALERA DE CARACOL. | - | 3.10 |
| 11. | SANITARIO. | 1 | 3.10 |
| 12. | SANITARIOS HOMBRES. | 7 | 17.50 |
| 13. | SANITARIOS MUJERES. | 3 | 15.50 |
| 14. | VESTIBULO. | 6 | 4.30 |
| 15. | CUARTO DE ASEO. | - | 5.30 |
| 16. | ÁREA ESCALERA. | - | 12.00 |
| 17. | ÁREA ESCALERA MARINA. | - | 2.60 |
| 18. | VESTÍBULO ESCALERA. | - | 6.50 |
| 19. | DUCTO. | - | 2.85 |
| 20. | MONTA CARGAS. | - | 2.85 |
| 21. | PASILLO. | - | 26.50 |
| 22. | ARCHIVO. | - | 11.40 |
| 23. | BODEGA DE ROLLOS. | - | 6.80 |
| 24. | BOVEDA. | - | 7.30 |
| 25. | CAJA-FUERTE. | 1 | 9.80 |
| 26. | ESCLUSA Y ESCALERA CARACOL. | - | 4.75 |
| 27. | AREA EXTERIOR. (PANEL ALUMINIZADO). | - | 66.20 |
|  |  |  | 450.45 |

| ## 5. EDIFICIO DE SERVICIOS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | ÁREAS | No. Personas por área | m² por área |
| 1. | BODEGA DE ASEO | - | 14.04 |
| 2. | ARCHIVO MUERTO | - | 19.00 |
| 3. | USOS MULTIPLES | 60 | 36.60 |
| 4. | ACCESO (ASEO Y ARCHIVO MUERTO) | - | 5.50 |
| 5. | COCINA | 8 | 24.00 |
| 6. | ESTAR DESCANSO | 4 | 30.40 |
| 7. | ESTAR DESCANSO ADMINISTRADOR | 1 | 22.33 |
| 8. | BAÑOS MUJERES | 4 | 18.60 |
| 9. | BAÑOS HOMBRES | 5 | 20.70 |
| 10. | AREA DE LOCKERS | 4 | 12.83 |
| 11. | ASEO | 1 | 2.20 |
| 12. | ALMACEN GENERAL | 2 | 40.00 |
| 13. | CIRCULACION | - | 11.54 |
| 14. | FALDON Y NICHOS (EXTERIOR) | - | 71.00 |
|  |  |  | 328.74 |

| ## 6. EDIFICIO DE VIGILANCIA MILITAR. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | ÁREAS | No. personas por área | m² por área |
| 1. | PATIO | - | 11.85 |
| 2. | COMEDOR-COCINA | 12 | 31.00 |
| 3. | BAÑOS Y VESTIDORES | 4 | 30.45 |
| 4. | BODEGA | - | 10.35 |
| 5. | VIGILANCIA PRIVADA | 6 | 35.80 |
| 6. | DORMITORIOS | 14 | 48.70 |
| 7. | ARMERO | - | 10.00 |
| 8. | RECAMARA OFICIAL | 1 | 18.45 |
| 9. | OFICINA | 1 | 17.30 |
| 10. | VESTIBULO (CIRCULACION) | - | 17.70 |
| 11. | FALDON Y NICHOS (EXTERIOR) | - | 28.40 |
|  |  |  | 260.00 |

| ## 7. EDIFICIO ITS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | ÁREAS | No. Personas por área | m² por área |
| 1. | MURO DE MONITOREO | - | 10.00 |
| 2. | CUARTO ITS | 6 | 47.00 |
| 3. | COMEDOR | 6 | 14.50 |
| 4. | SANITARIO | 1 | 5.50 |
|  |  |  | 77.00 |

| ## 8.1. PLANTA BAJA EDIFICIO POLICIA FEDERAL. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | ÁREAS | No. Personas por área | m² por área |
| 1. | PASILLO P.B. | - | 62.00 |
| 2. | NICHO CALENTADOR. | - | 4.60 |
| 3. | CUARTO HIDRONEUMATICO. | - | 9.50 |
| 4. | CISTERNA | - | 23.20 |
| 5. | CUARTO ELECTRICO. | - | 13.50 |
| 6. | COCINA Y COMEDOR (ADMINISTRATIVOS) | 6 | 25.30 |
| 7. | BODEGA GENERAL. | - | 15.80 |
| 8. | SALON DE USOS MULTIPLES. | 15 | 31.50 |
| 9. | ESCALERA. P.B. | - | 19.60 |
| 10. | ACCESO EDIFICIO. | - | 10.50 |
| 11. | SANITARIOS MUJERES. | 5 | 35.50 |
| 12. | SANITARIOS HOMBRES. | 8 | 46.20 |
| 13. | DUCTO DE INSTALACIONES. | - | 1.80 |
| 14. | BANQUETA Y BANCAS. | 4 | 42.60 |
| 15. | RECINTO OFICIAL DE GUARDIA (RECAMARA) | 1 | 23.60 |
| 16. | OFICINA DEL COMANDANTE (DORMITORIO) | 1 | 23.60 |
| 17. | OFICINA DEL COMANDANTE (COCINETA) | 4 | 19.60 |
| 18. | ESCALERA DE CARACOL. | - | 6.20 |
| 19. | EXPLANADA-JARDIN (DOBLE ALTURA) | - | 135.50 |
|  |  |  | 550.10 |

| ## 8.2. PLANTA ALTA EDIFICIO POLICIA FEDERAL. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | ÁREAS | No. Personas por área | m² por área |
| 1. | PASILLO P.A. | - | 54.15 |
| 2. | OFICINA ADMINISTRATIVA. | 12 | 54.70 |
| 3. | ARCHIVO. | - | 17.40 |
| 4. | AREA PARA SECRETARIA. | 1 | 7.00 |
| 5. | OFC.DE PRESUPUESTO DE LA COMISARÌA. | 3 | 26.75 |
| 6. | ESCALERA. | - | 19.65 |
| 7. | OFICIAL DE GUARDIA (ARMERO) | - | 5.40 |
| 8. | OFICIAL DE GUARDIA (CENTRAL DE RADIO) | 2 | 16.80 |
| 9. | OFICIAL DE GUARDIA (BODEGA PAPEL) | - | 10.30 |
| 10. | OFICIAL DE GUARDIA (OFICINA CENTRAL) | 3 | 20.30 |
| 11. | BANCA. | 3 | 4.20 |
| 12. | OFICIAL DE GUARDIA (RECEPCIÓN/VESTIBULO) | 9 | 39.70 |
| 13. | SALA DE JUNTAS | 8 | 22.40 |
| 14. | OFICINA DEL COMANDANTE | 3 | 24.80 |
| 15. | TERRAZA | - | 19.50 |
| 16. | ESCALERA DE CARACOL | - | 6.10 |
| 17. | EXPLANADA-JARDIN (PROYECCION ) | * | 136.95 |
| 18. | MARQUESINA-VOLADO. | - | 56.55 |
|  |  |  | 542.65 |